TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ─ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG VÀ NĂNG LƯỢNG

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN LÝ THUYẾT Ô TÔ

TÍNH TOÁN SỨC KÉO Ô TÔ TẢI

Giáo viên hướng dẫn: TS. Lưu Đức Lịch

Nhóm: 2

Sinh viên thực hiện: Đặng Phan Đức Tài

Nguyễn Tấn Nhật

Lê Chí Khanh

Nguyễn Viết Duy

Lớp: 24KTOTO1

Đà Nẵng – 2026

| TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG VÀ NĂNG LƯỢNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN LÝ THUYẾT Ô TÔ

Nhóm số 2:

| STT | Họ và tên | MSV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đặng Phan Đức Tài (NT) | 103240253 |
| 2 | Nguyễn Tấn Nhật | 103240247 |
| 3 | Lê Chí Khanh | 103240237 |
| 4 | Nguyễn Viết Duy | 103240218 |

A. THÔNG SỐ CHO TRƯỚC

- Loại ô tô:	«Tải»

- Số người chở (kể cả người lái):	«2»

- Tải trọng bản thân G0 [KG]:	«3450»

- Tải trọng định mức Ge [KG]:	«4100»

- Hệ số phân bố tải trọng lên cầu trước/cầu sau:	«0.3/0.7»

- Vận tốc cực đại [km/h]:	«95»

- Sức cản lớn nhất của đường ψmax:	«0.31»

- Lắp động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu:	Diesel

- Hệ thống truyền lực cơ khí.

B.   YÊU CẦU

- Xác định trọng lượng toàn bộ ô tô và tải trọng tác dụng lên cầu trước và cầu sau.

- Xác định công suất cần thiết của động cơ và xây dựng đặc tính tốc độ của động cơ.

- Xác định tỷ số truyền của truyền lực chính và tỷ số truyền của hộp số.

- Chỉ tiêu đánh giá chất lượng kéo: Lập đồ thị công suất, đồ thị lực kéo, đồ thị nhân tố động lực học, đồ thị gia tốc, đồ thị thời gian tăng tốc, đồ thị quãng đường tăng tốc.

C. BẢN VẼ : Đồ thị đường đặc tính ngoài động cơ, đồ thị công suất kéo, đồ thị lực kéo, đồ thị nhân tố động lực học, đồ thị gia tốc, đồ thị gia tốc ngược, đồ thị thời gian tăng tốc, đồ thị quãng đường tăng tốc.

Ngày giao đề : 12/08/2026

Ngày hoàn thành : 4/11/2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Ngày ...... tháng ...... năm ........

Giáo viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI NÓI ĐẦU

Tính toán sức kéo ô tô là cơ sở lựa chọn công suất động cơ và tỷ số truyền của hệ thống truyền lực, đồng thời đánh giá khả năng chuyển động của xe trong những điều kiện khai thác xác định. Bài tập lớn này thực hiện cho ô tô tải Nhóm 2 với khối lượng bản thân 3.450 kg, tải hàng định mức 4.100 kg, hai người và vận tốc cực đại yêu cầu 95 km/h.

Nội dung gồm xác định trọng lượng toàn bộ và tải trọng các cầu; xây dựng đặc tính ngoài động cơ diesel; lựa chọn tỷ số truyền; tính cân bằng công suất, lực kéo, nhân tố động lực học, gia tốc, thời gian và quãng đường tăng tốc. Công thức cơ sở được đối chiếu với giáo trình Lý thuyết ô tô máy kéo của Nguyễn Hữu Cẩn và cộng sự.

Các thông số tự chọn được đồng bộ với tệp Nhom2.xlsx do nhóm cung cấp. Các bảng sử dụng hệ SI và giữ số chưa làm tròn khi tính. Phần gia tốc, thời gian và quãng đường được tính bổ sung từ bộ thông số này với các giả thiết chuyển số và quán tính nêu rõ trong bài. Các khung đồ thị được giữ trống để nhóm bổ sung hình sau.

Nhóm sinh viên xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn đã hỗ trợ trong quá trình học tập và thực hiện bài tập lớn.

Nhóm sinh viên thực hiện

MỤC LỤC

1. Các thông số cho trước	1

2. Tính toán thiết kế sức kéo	1

2.1. Xác định trọng lượng toàn bộ ô tô và tải trọng tác dụng lên cầu trước và cầu sau	1

2.2. Xác định công suất cần thiết của động cơ và xây dựng đặc tính tốc độ của động cơ	3

2.3. Xác định tỷ số truyền của truyền lực chính và tỷ số truyền của hộp số	6

3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng kéo	7

3.1. Phương trình cân bằng công suất và đồ thị cân bằng công suất của ô tô	7

3.2. Phương trình cân bằng lực kéo và đồ thị lực kéo	10

3.3. Xây dựng đồ thị nhân tố động lực học	13

3.4. Xây dựng đồ thị gia tốc của ô tô	15

3.5. Xác định thời gian tăng tốc và quãng đường tăng tốc	17

KẾT LUẬN	24

TÀI LIỆU THAM KHẢO	25

Mục lục được cập nhật theo bản xuất kiểm tra. Sau khi thêm hình hoặc sửa nội dung trong Word, nhấp phải mục lục và cập nhật toàn bộ mục lục để đồng bộ số trang.

BÀI TẬP LỚN

# 1. Các thông số cho trước

| Thông số | Giá trị / thông tin |
| --- | --- |
| Loại ô tô | Ô tô tải |
| Khối lượng bản thân | G0 = 3.450 KG |
| Tải hàng định mức | Ghh = Ge = 4.100 KG |
| Số người, kể cả người lái | nc = 2 |
| Phân bố tải cầu trước / sau | 0,30 / 0,70 |
| Vận tốc cực đại | vmax = 95 km/h |
| Sức cản đường lớn nhất | ψmax = 0,31 |
| Loại động cơ và nhiên liệu | Diesel |
| Hệ thống truyền lực | Cơ khí |

# 2. Tính toán thiết kế sức kéo

## 2.1. Xác định trọng lượng toàn bộ ô tô và tải trọng tác dụng lên cầu trước và cầu sau

### 2.1.1. Xác định trọng lượng toàn bộ

Chọn khối lượng mỗi người mh = 65 kg theo Excel và g = 9,81 m/s². Khối lượng toàn tải gồm bản thân xe, tải hàng và người trong cabin; trọng lượng là khối lượng nhân gia tốc trọng trường:

M=3450+2×65+4100=7680 kg,G=Mg=75340,8 N	(2.2)

### 2.1.2. Tải trọng tác dụng lên cầu trước và cầu sau

Gb1=0,30G=22602,24 N	(2.3)

Gb2=0,70G=52738,56 N	(2.4)

Bảng 1. Kết quả xác định trọng lượng và tải trọng các cầu

| Đại lượng | Kết quả | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Trọng lượng toàn bộ G | 75.340,80 | N |
| Tải trọng cầu trước Gb1 | 22.602,24 | N |
| Tải trọng cầu sau Gb2 | 52.738,56 | N |

Nhận xét:

Khối lượng tương đương trên cầu trước và cầu sau lần lượt là 2.304 kg và 5.376 kg. Với hai lốp trước và bốn lốp sau, tải tĩnh bình quân là 1.152 kg/lốp trước và 1.344 kg/lốp sau. Chưa xét chuyển tải khi tăng tốc hoặc lên dốc; cần đối chiếu tải đơn/kép, áp suất và cấp tốc độ theo catalogue của lốp được chọn.

### 2.1.3. Tính chọn và kiểm tra lốp

Kiểm tra sơ bộ theo tải tĩnh bình quân trên từng lốp:

Qtruoc=Gb12g=1152 kg/lop,Qsau=Gb24g=1344 kg/lop

• Loại ô tô: Tải

• Tải trọng định mức ( Ge ): 4100 KG

• Vận tốc cực đại ( Vmax ): 95 km/h (tương đương 26,39 m/s)

=> Căn cứ vào loại ô tô, điều kiện sử dụng, tải trọng lớn nhất lốp phải chịu…, ta chọn loại lốp của 8.25R16 16PR D652 của hãng DRC (Tài liệu [3]). Loại lốp này có thông số kỹ thuật như sau:

+ Quy cách (size): 8.25R16

+ Kiểu hoa (pattern): D652

+ Số lớp bố (PR): 16

+ Kiểu lốp (type): TT

+ Vành tiêu chuẩn (standard rim): 6.50H×16; đường kính danh nghĩa 16 inch.

+ Kích thước lốp bơm hơi:

o Đường kính ngoài ±2% (overall diameter ±2%): 854 mm

o Rộng hông lốp ±4% (section width ±4%): 239 mm

+ Bán kính tĩnh (static loaded radius ±1% ): 396 mm

+ Chiều sâu hoa (tread depth): 12.5 mm

+ Rộng mặt chạy (tread width): 170 mm

+ Áp lực bơm (inflation pressure):

o Lốp đơn (single): 770/110 kPa/psi

o Lốp đôi (dual): 770/110 kPa/psi

+ Tải trọng (max load):

o Lốp đơn (single): 1800/3970 kg/lbs

o Lốp đôi (dual): 1600/3530 kg/lbs

+ Chỉ số tải/chỉ số tốc độ (load index/speed index): 128/124/L

Theo thông số lốp nhóm đã ghi, tải cho phép 1.800 kg/lốp khi lắp đơn và 1.600 kg/lốp khi lắp kép lớn hơn tải tĩnh tính toán 1.152 và 1.344 kg/lốp. Bán kính tĩnh 396 mm trong bảng sản phẩm không đồng nhất với bán kính lăn tính toán rb = 392,1125 mm đang dùng trong Excel. Phần tính sức kéo giữ rb theo Excel; thông số catalogue cần được đối chiếu đúng sản phẩm và điều kiện tải/áp suất.

## 2.2. Xác định công suất cần thiết của động cơ và xây dựng đặc tính tốc độ của động cơ

### 2.2.1. Công suất cần thiết của động cơ

Bảng 2. Các thông số lựa chọn khi xác định công suất

| Thông số lựa chọn | Giá trị | Đơn vị / cơ sở |
| --- | --- | --- |
| Hiệu suất truyền lực ηt | 0,85 | Giả thiết theo Excel cho truyền lực chính hai cấp |
| Hệ số K | 0,65 | N·s²/m⁴ |
| Diện tích cản F | 4,5 | m² |
| W = KF | 2,925 | N·s²/m² |
| Hệ số cản lăn cơ sở f0 | 0,018 | Giả thiết theo Excel |
| Ngưỡng cản lăn | 22,2 | m/s; 79,92 km/h |
| Vòng tua tại vmax: nv | 2.600 | vòng/phút; khác nN và n chuyển số |
| λv = nv/nN | 0,90 | Giả thiết theo Excel |
| Vòng tua chuẩn đặc tính nN | 2.888,888889 | vòng/phút; dùng giá trị chưa làm tròn |
| Hệ số dự trữ công suất dùng | 1,00 | Chưa cộng dự trữ vào đặc tính |

Ở tốc độ yêu cầu 95 km/h, phải xét sự tăng của hệ số cản lăn. Theo tài liệu [1], tr.53, công thức (II-16), dùng mô hình ghép hai miền:

f(v)=f0=0,018(v≤22,2 m/s)	(2.5)

f(v)=f01+v21500(v>22,2 m/s)	(2.6)

vmax=953,6=26,388889 m/s	(2.7)

f(vmax)=0,0181+(95/3,6)21500=0,026356481	(2.8)

Pf=Gf(v),Pw=KFv2=Wv2	(2.9)

Tại 95 km/h: Pf = 1.985,72 N; Pw = 2.036,89 N; tổng cản Pc = 4.022,61 N. Công suất cản tại bánh xe gồm Nf = 52,400902 kW và Nw = 53,751326 kW.

Nv=[Gf(vmax)+KFvmax2]vmax1000ηt	(2.10)

Nv=124,884975 kW	(2.11)

Công suất trên là công suất cần tại động cơ ở điểm đạt vận tốc cực đại. Mô hình f(v) ghép theo sách có bước nhảy tại 22,2 m/s; đây là hạn chế của xấp xỉ thực nghiệm. Phép tích phân tăng tốc được tách tại ngưỡng này, không nội suy ngang qua bước nhảy.

### 2.2.2. Công suất cực đại của động cơ

Chọn diesel bốn kỳ phun trực tiếp, với a = 0,5; b = 1,5; c = 1.

nN=nvλv=26000,9=2888,888889 v/ph	(2.12)

Nmax=Nv0,5λv+1,5λv2−λv3=124,8849750,936=133,424118 kW	(2.13)

Dùng Nmax = 133,424118 kW tại nN = 2.888,888889 vòng/phút để xây dựng đặc tính trong miền 800 ≤ n ≤ nN. Nmax là công suất lớn nhất trong miền này; nếu kéo dài đa thức ra ngoài miền, x = 1 không phải điểm cực trị. Đây là đặc tính Diesel tính toán đáp ứng 95 km/h, chưa phải mã động cơ thương mại; chưa cộng dự trữ công suất.

### 2.2.3. Xây dựng đường đặc tính ngoài của động cơ

x=nnN,Ne=Nmax(0,5x+1,5x2−x3)	(2.14)

Me=600002πNen=9549,296586Nen N·m	(2.15)

nM=b2cnN=2166,666667 v/ph	(2.16)

Memax=468,601661 N·m	(2.17)

Ne tính bằng kW, n bằng vòng/phút. Bản này chuẩn hóa hệ số đổi mômen thành 60000/(2π) thay cho 10000/1,047 trong Excel nguồn; kết quả lực kéo vì vậy thấp hơn số gốc khoảng 0,0189% khi so tại cùng vòng tua. Dùng nM và nN chưa làm tròn trong tính toán; các số trong bảng chỉ làm tròn khi hiển thị. Nhờ đó Pkv/1000 = ηtNe được bảo toàn.

Bảng 3. Đường đặc tính ngoài của động cơ

| Điểm | ne (v/ph) | Ne (kW) | Me (N·m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800,000 | 30,988 | 369,897 |
| 2 | 1.200,000 | 52,681 | 419,220 |
| 3 | 1.600,000 | 75,672 | 451,632 |
| 4 | 2.000,000 | 97,836 | 467,134 |
| 5 | 2.166,667 | 106,322 | 468,602 |
| 6 | 2.400,000 | 117,049 | 465,724 |
| 7 | 2.600,000 | 124,885 | 458,678 |
| 8 | 2.888,889 | 133,424 | 441,037 |

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 1. Đường đặc tính tốc độ của động cơ

## 2.3. Xác định tỷ số truyền của truyền lực chính và tỷ số truyền của hộp số

### 2.3.1. Tỷ số truyền của truyền lực chính

Giữ phương án lốp 8.25R16 trong thuyết minh và λt = 0,95. Tệp Excel ghi quy cách sơ bộ 8.25–16; phần tính hình học dùng cùng bề rộng danh nghĩa 8,25 inch và vành 16 inch. Bán kính dưới đây là xấp xỉ theo quy ước của bài, không thay cho bán kính lăn thực đo hoặc dữ liệu nhà sản xuất.

r0=B+d20,0254=(8,25+8)0,0254=0,41275 m	(2.19)

rb=λtr0=0,95×0,41275=0,3921125 m	(2.20)

Tỷ số truyền của hộp số ở số truyền cao nhất ihn = 0,8 và có hộp số phụ, ipc = 1,25. Theo [1], tr.141:

Tỷ số truyền của truyền lực chính

i0=2πrbnv60ih5ipvmax=4,045680187	(2.21)

### 2.3.2. Xác định tỷ số truyền của hộp số

Điều kiện lựa chọn và kiểm tra:

Giả thiết xe hai cầu theo sơ đồ 4×2, cầu sau chủ động; cầu trước có hai lốp, cầu sau dùng bốn lốp lắp kép. Sơ đồ 4×2 đếm vị trí bánh xe, không đếm tổng số lốp cao su. Đây là phương án tự chọn phù hợp với phân bố tải đang xét, không phải dữ liệu bắt buộc của đề.

Gφ=Gb2=0,7G,mb=Z2G2,Pφ=φmbGb2

Hệ số mb không có đơn vị, biểu thị thay đổi phản lực cầu chủ động so với tải tĩnh. Khi chưa có chiều dài cơ sở, chiều cao trọng tâm và chế độ chuyển động cụ thể, bước kiểm tra sơ bộ lấy mb  = 1.

Pφ=0,75×1×52738,56=39553,92 N	(2.22)

ψmaxGrbMemaxi0ipcηt≤ihI≤PφrbMemaxi0ipcηt	(2.23)

4,546512≤ih1≤7,699737⇒ih1=5,5	(2.24)

Chọn hộp số năm cấp. Các số I–IV phân bố theo cấp số nhân; riêng số IV truyền thẳng (ih4 = 1), số V truyền tăng (ih5 = 0,8) chọn riêng. Không gọi toàn bộ các số I–IV là truyền thẳng.

q=ih1ih41/3=5,51/3=1,765174168,ihk=ih1qk−1 (k=1,…,4)	(2.25)

iR=1,2ih1=6,6	(2.26)

Kiểm tra ở điểm mômen cực đại số I: v = 11,515 km/h, Pk = 28.253,76 N. Yêu cầu ψmaxG + Pw = 23.385,57 N; lực dư 4.868,19 N. Lực kéo số I và số lùi (33.904,52 N) đều nhỏ hơn giới hạn bám tĩnh 39.553,92 N. Các cận chọn số I ở trên dùng mômen cực đại giải tích.

Bảng 4. Tỷ số truyền các tay số

| Tay số | I | II | III | IV | V | Lùi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ihk | 5,500000 | 3,115840 | 1,765174 | 1,000000 | 0,800000 | 6,600000 |
| itk = ihk·ip·i0 | 27,814051 | 15,757114 | 8,926663 | 5,057100 | 4,045680 | 33,376862 |

# 3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng kéo

## 3.1. Phương trình cân bằng công suất và đồ thị cân bằng công suất của ô tô

### 3.1.1. Phương trình cân bằng công suất

Đối với xe lên dốc và tăng tốc, công suất động cơ được phân bố cho tổn thất truyền lực và các thành phần cản. Trong các bảng đánh giá dưới đây, xe chạy đủ tải trên đường bằng, không gió.

Ne=Nt+Nf+Nw+Ni+Nj	(3.1)

Nk=ηtNe=Pkv1000	(3.2)

Nc=Nf+Nw=[Gf(v)+KFv2]v1000	(3.3)

vk=2πnrb60i0ihkip	(3.4)

Bảng 5 dùng cùng tốc độ động cơ n trên mỗi dòng. Cột Nk là công suất tại bánh xe với ηt = 0,85; các cột vI–vV là vận tốc riêng của từng tay số. Các điểm nM, nv và nN được bổ sung vào lưới số liệu để kiểm tra cực trị và cân bằng công suất. Nguồn công thức: [1], tr.88–89 và tr.129–131.

Bảng 5. Số liệu xây dựng đồ thị công suất theo các tay số

| n (v/ph) | Nk (kW) | vI (m/s) | vII (m/s) | vIII (m/s) | vIV (m/s) | vV (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800,000 | 26,340 | 1,1810 | 2,0847 | 3,6799 | 6,4957 | 8,1197 |
| 1.200,000 | 44,779 | 1,7716 | 3,1271 | 5,5199 | 9,7436 | 12,1795 |
| 1.600,000 | 64,321 | 2,3621 | 4,1695 | 7,3599 | 12,9915 | 16,2393 |
| 2.000,000 | 83,161 | 2,9526 | 5,2119 | 9,1998 | 16,2393 | 20,2991 |
| 2.166,667 | 90,374 | 3,1987 | 5,6462 | 9,9665 | 17,5926 | 21,9907 |
| 2.400,000 | 99,492 | 3,5431 | 6,2542 | 11,0398 | 19,4872 | 24,3590 |
| 2.600,000 | 106,152 | 3,8384 | 6,7754 | 11,9598 | 21,1111 | 26,3889 |
| 2.888,889 | 113,411 | 4,2649 | 7,5282 | 13,2887 | 23,4568 | 29,3210 |

Ký hiệu 22,200− và 22,200+ là giá trị giới hạn ở hai phía ngưỡng 22,2 m/s. Hai dòng có cùng vận tốc hiển thị nhưng dùng hai nhánh của f(v); không xem bước nhảy thực nghiệm là biến đổi vật lý tức thời. Khi tính tích phân, tách miền tại ngưỡng này. Các điểm nN và vmax dùng giá trị chính xác, không lấy 2.889 hoặc 26,39 làm đầu vào chưa làm tròn.

Bảng 6. Số liệu công suất cản

| v (m/s) | Nf (kW) | Nw (kW) | Nc (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5,000 | 6,781 | 0,366 | 7,146 |
| 10,000 | 13,561 | 2,925 | 16,486 |
| 15,000 | 20,342 | 9,872 | 30,214 |
| 20,000 | 27,123 | 23,400 | 50,523 |
| 22,200− | 30,106 | 32,003 | 62,109 |
| 22,200+ | 39,998 | 32,003 | 72,000 |
| 24,000 | 45,045 | 40,435 | 85,481 |
| 25,069 | 48,242 | 46,085 | 94,327 |
| 26,389 | 52,401 | 53,751 | 106,152 |

### 3.1.2. Đồ thị cân bằng công suất

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 2. Đồ thị cân bằng công suất

Nhận xét:

Tại 95 km/h, số V ứng với nv = 2.600 vòng/phút: Nk = 106,152228 kW = Nf + Nw. Khi Nk > Nc, công suất dư dùng tăng tốc; tại điểm cân bằng, gia tốc bằng 0.

Điểm nN = 2.888,888889 vòng/phút ở số V tương ứng vận tốc hình học 105,556 km/h; điều này không có nghĩa xe có đủ công suất để đạt vận tốc đó trên đường bằng. Miền đánh giá đặc tính được lập rộng hơn miền tăng tốc thực tế. Không nhầm nv = 2.600 với vòng tua chuyển số tự chọn nch = 2.340.

## 3.2. Phương trình cân bằng lực kéo và đồ thị lực kéo

### 3.2.1. Phương trình cân bằng lực kéo

Pk=Mei0ihipηtrb	(3.5)

Pk=Pf+Pi+Pw+Pj	(3.6)

Pf=fGcosα,Pi=Gsinα,Pw=KFv2	(3.7)

Pj=Ggδj=Mδj	(3.8)

Pk là lực kéo quy đổi từ mômen truyền đến bánh xe; cản lăn Pf được trừ đúng một lần trong phương trình toàn xe. Trên đường bằng, Pi = 0 và Pc = Pf + Pw. M là khối lượng toàn bộ, không nhầm với hệ số phân bố tải động mb.

Bảng 7 và Bảng 9 được đồng bộ theo cùng lưới vòng tua n như Excel và Bảng 5. Tại cùng một dòng, năm tay số có vận tốc vI–vV khác nhau; vì vậy mỗi đường Pk(v) hoặc D(v) phải lấy cặp vận tốc–đại lượng của đúng tay số. Muốn so sánh các tay số tại cùng vận tốc xe, phải tính lại n_k(v), không so trực tiếp các cột trên một dòng vòng tua.

Bảng 7. Số liệu lực kéo theo các tay số

| n (v/ph) | Pk,I (N) | Pk,II (N) | Pk,III (N) | Pk,IV (N) | Pk,V (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800,000 | 22.302,48 | 12.634,72 | 7.157,77 | 4.055,00 | 3.244,00 |
| 1.200,000 | 25.276,35 | 14.319,47 | 8.112,21 | 4.595,70 | 3.676,56 |
| 1.600,000 | 27.230,61 | 15.426,59 | 8.739,41 | 4.951,02 | 3.960,82 |
| 2.000,000 | 28.165,26 | 15.956,08 | 9.039,38 | 5.120,96 | 4.096,76 |
| 2.166,667 | 28.253,76 | 16.006,22 | 9.067,78 | 5.137,05 | 4.109,64 |
| 2.400,000 | 28.080,29 | 15.907,94 | 9.012,11 | 5.105,51 | 4.084,41 |
| 2.600,000 | 27.655,45 | 15.667,26 | 8.875,76 | 5.028,26 | 4.022,61 |
| 2.888,889 | 26.591,78 | 15.064,68 | 8.534,39 | 4.834,87 | 3.867,89 |

Ví dụ tại n = 2.000 vòng/phút: số I có vI = 2,9526 m/s và Pk,I = 28.165,26 N; số V có vV = 20,2991 m/s và Pk,V = 4.096,76 N. Các điểm này thuộc hai vận tốc khác nhau. Trên đồ thị lực kéo, lấy trục hoành v (hoặc 3,6v nếu ghi km/h), không lấy n làm trục hoành.

Bảng 8. Số liệu lực cản và giới hạn bám

| v (m/s) | Pf (N) | Pw (N) | Pc (N) | Pφ (N) | Dφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 1.356,13 | 0,00 | 1.356,13 | 39.553,92 | 0,52500 |
| 5,000 | 1.356,13 | 73,13 | 1.429,26 | 39.553,92 | 0,52403 |
| 10,000 | 1.356,13 | 292,50 | 1.648,63 | 39.553,92 | 0,52112 |
| 15,000 | 1.356,13 | 658,13 | 2.014,26 | 39.553,92 | 0,51626 |
| 20,000 | 1.356,13 | 1.170,00 | 2.526,13 | 39.553,92 | 0,50947 |
| 22,200− | 1.356,13 | 1.441,56 | 2.797,69 | 39.553,92 | 0,50587 |
| 22,200+ | 1.801,71 | 1.441,56 | 3.243,26 | 39.553,92 | 0,50587 |
| 24,000 | 1.876,89 | 1.684,80 | 3.561,69 | 39.553,92 | 0,50264 |
| 25,069 | 1.924,33 | 1.838,30 | 3.762,63 | 39.553,92 | 0,50060 |
| 26,389 | 1.985,72 | 2.036,89 | 4.022,61 | 39.553,92 | 0,49796 |

### 3.2.2. Đồ thị cân bằng lực kéo

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 3. Đồ thị cân bằng lực kéo

Nhận xét:

Lực kéo cực đại số I là 28.253,76 N, thấp hơn giới hạn bám tĩnh 39.553,92 N. Với cùng mômen và hiệu suất, các số tiến còn lại có tỷ số truyền nhỏ hơn nên lực kéo nhỏ hơn; bộ tính hiện tại chưa phải cắt lực kéo theo bám.

Tại 95 km/h ở số V, Pk = Pc = 4.022,610761 N. Điều kiện ψmax = 0,31 dùng để chọn và kiểm tra số I; không áp dụng ψmax cho quá trình tăng tốc trên đường bằng.

## 3.3. Xây dựng đồ thị nhân tố động lực học

D=Pk-PwG	(3.9)

Dφ=Pφ-PwG	(3.10)

D=ψ+δjg,ψ=fcosα+sinα	(3.11)

Nhân tố động lực học không có đơn vị. Trên đường bằng, ψ = f(v); khi đủ bám và còn khả năng tăng tốc thì Dφ≥ D ≥ f. Nếu chỉ xét lực kéo đã bị giới hạn bởi bám, phải thay Pk bằng min(Pk,Pφ). Nguồn: [1], tr.101–102.

Bảng 9. Nhân tố động lực học theo các tay số

| n (v/ph) | DI | DII | DIII | DIV | DV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800,000 | 0,29597 | 0,16753 | 0,09448 | 0,05218 | 0,04050 |
| 1.200,000 | 0,33537 | 0,18968 | 0,10649 | 0,05731 | 0,04304 |
| 1.600,000 | 0,36122 | 0,20408 | 0,11390 | 0,05916 | 0,04233 |
| 2.000,000 | 0,37350 | 0,21073 | 0,11669 | 0,05773 | 0,03838 |
| 2.166,667 | 0,37462 | 0,21121 | 0,11650 | 0,05617 | 0,03577 |
| 2.400,000 | 0,37222 | 0,20963 | 0,11489 | 0,05302 | 0,03118 |
| 2.600,000 | 0,36650 | 0,20617 | 0,11225 | 0,04944 | 0,02636 |
| 2.888,889 | 0,35225 | 0,19775 | 0,10642 | 0,04281 | 0,01796 |

Lực cản không khí trong mỗi ô Dk phải tính bằng chính vk của tay số ấy: Dk = [Pk,k − KFvk²]/G. Không dùng chung một Pw cho cả năm cột trên cùng dòng n. Giới hạn Dφ cũng phụ thuộc v; các giá trị tham khảo được chuyển sang Bảng 8 theo vận tốc xe, không đặt một Dφ chung cho năm vận tốc khác nhau.

Ví dụ tại n = 2.000 vòng/phút: DI = 0,373500 và DV = 0,038379. Khi v = 95 km/h, Dφ = 0,497964 còn DV = f(vmax) = 0,026356481.

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 4. Đồ thị nhân tố động lực học

Nhận xét:

Tại điểm mômen cực đại số I, D = 0,374616. Giải D = f0cosα + sinα cho i = tanα, được khoảng 38,32% tại điểm kiểm tra. Đây là giá trị có điều kiện theo mô hình bám tĩnh, chưa xét chuyển tải cầu trên dốc và không khẳng định là độ dốc cực đại đã được kiểm chứng.

Ở 95 km/h của số V, D = f(vmax) = 0,026356481, nên gia tốc bằng 0. ψmax = 0,31 là hệ số cản đường tổng cộng, không đồng nghĩa độ dốc bằng 31%.

## 3.4. Xây dựng đồ thị gia tốc của ô tô

Gia tốc phải được xác định trước khi tính thời gian và quãng đường. Excel nguồn chưa có dữ liệu quán tính quay, nên dùng xấp xỉ bổ sung sau, có kể đến tỷ số truyền hộp số phụ ip = 1,25:

δk=1,05+0,05(ihkip)2	(3.12)

jk(v)=g[Dk(v)−f(v)]δk	(3.13)

jk(v)=min(Pk,k,Pφ)−Gf(v)−KFv2Mδk	(3.14)

Hệ số 1,05 đại diện xấp xỉ phần khối lượng quay còn lại; thành phần theo tỷ số truyền biểu diễn quán tính quy đổi của phần quay phía trước hộp số phụ. Đây là giả thiết tính toán theo dạng quy đổi quán tính, không phải giá trị đo hoặc một cột sẵn có trong Excel. Khi có mômen quán tính thực phải thay bằng biểu thức quy đổi đầy đủ. Trong lúc ngắt lực kéo dùng riêng δcoast = 1,05.

Bảng 10. Hệ số xét đến khối lượng quay

| Tay số | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δk | 3,413281 | 1,808473 | 1,293425 | 1,128125 | 1,100000 |

Bảng 11. Gia tốc theo từng tay số và vòng tua

| n (v/ph) | jI (m/s²) | jII (m/s²) | jIII (m/s²) | jIV (m/s²) | jV (m/s²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800,000 | 0,79890 | 0,81113 | 0,58006 | 0,29726 | 0,20064 |
| 1.200,000 | 0,91215 | 0,93129 | 0,67116 | 0,34186 | 0,22331 |
| 1.600,000 | 0,98643 | 1,00940 | 0,72732 | 0,35794 | 0,21701 |
| 2.000,000 | 1,02173 | 1,04546 | 0,74855 | 0,34550 | 0,18174 |
| 2.166,667 | 1,02494 | 1,04808 | 0,74708 | 0,33191 | 0,15850 |
| 2.400,000 | 1,01806 | 1,03948 | 0,73483 | 0,30455 | 0,05401 |
| 2.600,000 | 1,00161 | 1,02072 | 0,71488 | 0,27337 | 0,00000 |
| 2.888,889 | 0,96065 | 0,97507 | 0,67063 | 0,15834 | -0,09235 |

Các cột j dùng vận tốc riêng tại cùng n giống Bảng 5. Giá trị âm ở miền tốc độ hình học quá cao có nghĩa xe không thể tăng tốc toàn tải trong điều kiện đang xét; không thay bằng trị tuyệt đối. Tại n = 2.600 ở số V, j = 0. Muốn lập j(v) mịn, lấy thêm điểm trong miền n ổn định 800 đến nN.

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 5. Đồ thị gia tốc

Nhận xét: lực kéo lớn không đồng nghĩa gia tốc luôn lớn hơn, vì còn phụ thuộc khối lượng quay quy đổi và lực cản. Để tính tăng tốc chỉ sử dụng phần đường j(v) dương của tay số đang được chọn.

## 3.5. Xác định thời gian tăng tốc và quãng đường tăng tốc

### 3.5.1. Xây dựng đồ thị gia tốc ngược

1jk(v)=δkg[Dk(v)−f(v)](jk>0)	(3.15)

Gia tốc ngược có đơn vị s²/m. Nó là thời gian cần cho một đơn vị tăng vận tốc tại trạng thái đang xét. Khi j nhỏ, 1/j lớn nên xe tăng tốc chậm. Tại j = 0, 1/j không hữu hạn; khi j < 0 không dùng tích phân này để mô tả một pha tăng tốc.

Bảng 12. Gia tốc ngược theo từng tay số và vòng tua

| n (v/ph) | 1/jI | 1/jII | 1/jIII | 1/jIV | 1/jV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800,000 | 1,25173 | 1,23285 | 1,72396 | 3,36408 | 4,98401 |
| 1.200,000 | 1,09631 | 1,07378 | 1,48996 | 2,92518 | 4,47806 |
| 1.600,000 | 1,01376 | 0,99069 | 1,37491 | 2,79375 | 4,60805 |
| 2.000,000 | 0,97873 | 0,95652 | 1,33592 | 2,89432 | 5,50226 |
| 2.166,667 | 0,97567 | 0,95413 | 1,33855 | 3,01291 | 6,30921 |
| 2.400,000 | 0,98226 | 0,96202 | 1,36085 | 3,28356 | 18,51641 |
| 2.600,000 | 0,99839 | 0,97970 | 1,39884 | 3,65798 | ∞ |
| 2.888,889 | 1,04096 | 1,02557 | 1,49113 | 6,31538 | — |

Đơn vị các cột 1/j: s²/m. Dấu ∞ ứng với j = 0; dấu — ứng với j < 0, nằm ngoài miền tích phân tăng tốc. Không thay ∞ bằng 0 và không nối dữ liệu qua điểm cân bằng để tính một thời gian hữu hạn.

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 6. Đồ thị gia tốc ngược

### 3.5.2. Cách tính thời gian tăng tốc và quãng đường tăng tốc

Đặt t = 0, S = 0 tại số I và nmin = 800 vòng/phút. Đây là lúc xe đã chuyển động ổn định, chưa gồm giai đoạn khởi hành bằng ly hợp trượt. Chọn điểm kết thúc 0,95vmax để tránh tích phân tới điểm gia tốc bằng 0:

vmin=2πrbnmin60i0ipih1=1,181041181 m/s=4,251748 km/h	(3.16)

vkt=0,95vmax=25,069444 m/s=90,25 km/h	(3.17)

### a) Từ gia tốc đến thời gian và quãng đường

Từ định nghĩa j = dv/dt suy ra dt = dv/j. Mặt khác dS = vdt, nên dS = vdv/j. Do j thay đổi theo vận tốc và tay số, không dùng một gia tốc trung bình tùy ý cho toàn bộ quá trình:

Δt=vavbdvj(v),ΔS=vavbvdvj(v)	(3.18)

### b) Chia nhỏ từng pha kéo và cộng diện tích hình thang

Với hai điểm liên tiếp A và B trong cùng tay số, cùng nhánh cản lăn và có jA, jB > 0, dùng vận tốc tính bằng m/s. Diện tích dưới đường 1/j theo v cho thời gian; diện tích dưới đường v/j theo v cho quãng đường:

ΔtAB≈121jA+1jB(vB−vA)	(3.19)

ΔSAB≈12vAjA+vBjB(vB−vA)	(3.20)

tB=tA+ΔtAB,SB=SA+ΔSAB

Ví dụ ở số I, từ vA = 2,000 đến vB = 2,010 m/s: jA = 0,945504 m/s², jB = 0,946830 m/s². Thay vào hình thang được Δt = 0,01056896 s và ΔS = 0,02119074 m. Mỗi bước như vậy chỉ là một phần nhỏ của pha kéo; cộng tất cả các bước mới thu được thời gian và quãng đường của tay số.

Nếu tính bằng ΔS ≈ (vA + vB)Δt/2 thì đó là một phép xấp xỉ khác, cũng hội tụ khi chia đủ nhỏ nhưng có thể lệch đôi chút trên lưới thưa. Bản này dùng trực tiếp tích phân v/j để nhất quán. Không dùng km/h trong công thức tích phân SI; đổi sang m/s trước khi tính.

Mỗi đoạn trơn của pha kéo được chia thành 1.600 khoảng vận tốc nhỏ. Pha đi qua 22,2 m/s được tách thành hai đoạn: nhánh thấp kết thúc tại 22,2−, nhánh cao bắt đầu tại 22,2+. Hai giá trị gia tốc tại ngưỡng khác nhau nhưng không tạo thêm thời gian hoặc quãng đường; không nội suy một hình thang đi xuyên bước nhảy của f(v). Bảng 14 chỉ là tổng hợp các pha, không phải lưới thưa dùng để tích phân.

### c) Xử lý chuyển số và phần xe chạy theo quán tính

Giữ lịch chuyển số của bản Word: nch = 2.340 vòng/phút cho các lần I→II, II→III, III→IV, IV→V; thời gian ngắt lực kéo 1 s/lần. nch khác nv = 2.600 tại 95 km/h và khác nN = 2.888,888889. Ở số V không chuyển tiếp; xe tăng tốc đến n = 2.470 vòng/phút tại 90,25 km/h. Trong khoảng ngắt lực kéo, lấy Pk = 0, δcoast = 1,05:

dvdt=−Gf(v)+KFv2Mδcoast,dSdt=v	(3.21)

Bắt đầu chuyển số tại vận tốc cuối pha kéo trước. Tích phân theo thời gian trong đúng 1 s để tìm vận tốc sau ngắt và quãng đường xe vẫn đi được. Bản tính dùng bước 0,01 s, phương pháp Runge–Kutta bậc bốn. Sau đó vào tay số mới tại chính vận tốc đã giảm, không quay lại vận tốc trước chuyển số và không đặt lại t, S về 0.

Ví dụ I→II: vận tốc giảm từ 3,454545 xuống 3,282258 m/s; xe vẫn đi 3,368366 m và thời gian tăng đúng 1 s. Vòng tua sau nối số II là 1.259,534 vòng/phút, lớn hơn giới hạn 800 vòng/phút nên có thể tiếp tục dùng đặc tính đã xây dựng.

nsau=60vsaui0ipih,k+12πrb

Không dùng công thức hình thang của pha tăng tốc với j > 0 để tính đoạn chuyển số đang giảm vận tốc. Nếu dựng bảng thủ công bằng bước thời gian nhỏ, có thể dùng v kế tiếp ≈ v hiện tại − [Pc(v)/(Mδcoast)]Δτ và ΔS ≈ (v hiện tại + v kế tiếp)Δτ/2; phải giảm bước thời gian để kiểm tra hội tụ. Cách thủ công này chỉ là gần đúng, không cho đúng từng chữ số như tích phân RK4 của tệp kèm.

Có bốn khoảng chuyển số. Thời gian tổng bằng tổng thời gian năm pha kéo cộng 4 s; quãng đường tổng gồm cả năm pha kéo và bốn đoạn chạy theo quán tính. Đây là lịch chuyển số cố định theo bản Word, chưa tối ưu thời gian tăng tốc. Công thức tích phân theo [1], tr.113–117; lực cản không khí được kể thêm khi tính mất vận tốc chuyển số.

### 3.5.3. Lập bảng tính thời gian tăng tốc và quãng đường tăng tốc

Bảng 13. Các thông số khi chuyển số

| Chuyển số | v trước (m/s) | v sau (m/s) | Δt (s) | n sau nối (v/ph) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 → 2 | 3,454545 | 3,282258 | 1,000 | 1.259,534 |
| 2 → 3 | 6,097874 | 5,916613 | 1,000 | 1.286,243 |
| 3 → 4 | 10,763810 | 10,554427 | 1,000 | 1.299,861 |
| 4 → 5 | 19,000000 | 18,702927 | 1,000 | 1.842,730 |

Bảng 14. Tổng hợp thời gian và quãng đường theo các giai đoạn

| Giai đoạn | v đầu → cuối (m/s) | Δt (s) | t tích lũy (s) | ΔS (m) | S tích lũy (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu I | 1,181041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Kéo 1 | 1,1810 → 3,4545 | 2,385 | 2,385 | 5,419 | 5,419 |
| Chuyển 1→2 | 3,4545 → 3,2823 | 1,000 | 3,385 | 3,368 | 8,788 |
| Kéo 2 | 3,2823 → 6,0979 | 2,763 | 6,149 | 12,897 | 21,684 |
| Chuyển 2→3 | 6,0979 → 5,9166 | 1,000 | 7,149 | 6,007 | 27,691 |
| Kéo 3 | 5,9166 → 10,7638 | 6,618 | 13,767 | 54,998 | 82,689 |
| Chuyển 3→4 | 10,7638 → 10,5544 | 1,000 | 14,767 | 10,659 | 93,348 |
| Kéo 4 | 10,5544 → 19,0000 | 24,401 | 39,168 | 362,435 | 455,783 |
| Chuyển 4→5 | 19,0000 → 18,7029 | 1,000 | 40,168 | 18,851 | 474,634 |
| Kéo 5 | 18,7029 → 25,0694 | 63,848 | 104,015 | 1.458,734 | 1.933,368 |

t4,252→90,25=104,015379 s	(3.22)

S4,252→90,25=1933,367600 m	(3.23)

Đối chiếu độc lập bằng tích phân thích nghi cho từng pha kéo và giải hệ vi phân chuyển số cho t = 104,015373 s, S = 1.933,367457 m. So với hình thang/RK4, chênh lệch khoảng 0,000006 s và 0,000142 m. Tăng gấp đôi mật độ lưới và giảm bước chuyển số một nửa làm thay đổi khoảng 0,000004 s và 0,000107 m, nhỏ hơn độ chính xác trình bày.

### 3.5.4. Dữ liệu và cách dựng đồ thị thời gian, quãng đường tăng tốc

Tệp Nhom2_Dong_bo_va_tang_toc.xlsx kèm theo có bảng chi tiết và đồ thị tham khảo; đây là phần tính bổ sung, không phải dữ liệu đã có sẵn trong Nhom2.xlsx nguồn. Mỗi dòng biểu diễn một trạng thái theo đúng thứ tự thời gian: pha, tay số, vận tốc, gia tốc, Δt, ΔS, t và S tích lũy.

Trong Excel, chọn biểu đồ XY (Scatter) nối điểm bằng đoạn thẳng. Với đồ thị t(v), lấy X là v (km/h), Y là t tích lũy (s); với S(v), lấy X là v (km/h), Y là S tích lũy (m). Dùng bảng chi tiết thay vì chỉ nối chín pha trong Bảng 14 để thể hiện được độ cong. Không dùng biểu đồ Line với trục hoành dạng nhãn đều nhau.

Giữ nguyên thứ tự các dòng của quá trình; không sắp xếp toàn bộ bảng tăng dần theo v. Trong chuyển số, v giảm trong khi t và S vẫn tăng, nên đường biểu diễn lùi về bên trái theo trục vận tốc. Hai dòng trùng thời gian/vận tốc ở ranh giới pha hoặc hai phía ngưỡng f chỉ dùng biểu diễn chuyển trạng thái; không cộng thêm thời gian hoặc quãng đường cho chúng.

Bảng Pk và D phải dựng thành năm chuỗi riêng: chuỗi số I ghép vI với Pk,I hoặc DI; tương tự đến số V. Một dòng cùng vòng tua không có nghĩa năm điểm cùng vận tốc. Tệp kèm đã đặt các cặp X–Y riêng để tránh nhầm này.

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 7. Đồ thị thời gian tăng tốc

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 8. Đồ thị quãng đường tăng tốc

Nhận xét:

Kết quả mô tả tăng tốc từ 4,252 đến 90,25 km/h, đã kể bốn lần chuyển số; không phải tăng tốc từ đứng yên đến 95 km/h. Tại 95 km/h, lực kéo cân bằng lực cản làm j = 0; thời gian đạt đúng điểm cân bằng là giới hạn không hữu hạn trong mô hình này. Các khung hình trong Word tiếp tục để trống theo bản gốc; có thể lấy đồ thị từ bảng tính kèm sau khi kiểm tra cách ghi trục và đơn vị.

# KẾT LUẬN

Theo dữ liệu Nhom2.xlsx, chọn 65 kg/người: khối lượng toàn tải 7.680 kg, trọng lượng 75.340,80 N. Tải trọng tĩnh cầu trước và cầu sau lần lượt 22.602,24 N và 52.738,56 N. Tải tĩnh trên một lốp trước/sau là 1.152/1.344 kg với sơ đồ hai lốp trước, bốn lốp sau.

Công suất yêu cầu tại 95 km/h là 124,884975 kW; công suất chuẩn của đặc tính Diesel là 133,424118 kW tại nN = 2.888,888889 vòng/phút, lớn nhất trong miền tính n ≤ nN. Mômen cực đại 468,601661 N·m tại 2.166,666667 vòng/phút. Đã chuẩn hóa hệ số đổi mômen để đồng nhất công suất và lực kéo.

Giữ bán kính lăn tính toán 0,3921125 m; truyền lực chính i0 = 4,045680187 và hộp số phụ ip = 1,25. Năm tỷ số tiến: 5,500000; 3,115840; 1,765174; 1,000000; 0,800000; số lùi 6,6. Số I thỏa điều kiện ψmax = 0,31 sau khi xét thêm cản không khí tại điểm kiểm tra; lực kéo số I và số lùi đều nhỏ hơn giới hạn bám tĩnh 39.553,92 N.

Tại 95 km/h, Pk = Pc = 4.022,610761 N và Nk = Nc = 106,152228 kW. Với giả thiết δk = 1,05 + 0,05(ihk·ip)², chuyển số tại 2.340 vòng/phút và ngắt lực kéo 1 s/lần, thời gian tăng tốc 4,252→90,25 km/h là 104,015 s, quãng đường 1.933,368 m. Đây là kết quả của các giả thiết đã nêu, chưa gồm khởi hành bằng ly hợp trượt hoặc tối ưu lịch chuyển số.

Kết quả có điều kiện theo lựa chọn về lốp, hiệu suất, cản khí động, cản lăn và quán tính quay. Bài chưa xét chuyển tải động theo tọa độ trọng tâm, đặc tính lốp thực hoặc đặc tính điều tốc của một động cơ thương mại. Khi lựa chọn sản phẩm thực tế cần cập nhật dữ liệu nhà sản xuất và kiểm tra lại các kết quả liên quan.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Hữu Cẩn và cộng sự, Lý thuyết ô tô máy kéo, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2005.

[2] Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Khoa Cơ khí Giao thông và Năng lượng, Đề bài tập lớn học phần Lý thuyết ô tô, Nhóm số 2, năm 2026.

[3] DRC, thông số lốp D652 8.25R16 16PR theo dữ liệu sản phẩm nhóm ghi trong bản Word cung cấp; cần đối chiếu catalogue đúng phiên bản khi chốt sản phẩm. Bán kính lăn trong phép tính được giữ theo Excel, không suy trực tiếp từ bán kính tĩnh 396 mm.

[4] Nhóm 2, Nhom2.xlsx, tệp tính toán do nhóm cung cấp ngày 21/10/2026; sử dụng các thông số đầu vào và phương án truyền lực. Các bảng gia tốc và tăng tốc được tính bổ sung như trình bày tại mục 3.4–3.5.