TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ─ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG VÀ NĂNG LƯỢNG

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN LÝ THUYẾT Ô TÔ

TÍNH TOÁN SỨC KÉO Ô TÔ TẢI

Giáo viên hướng dẫn: TS. Lưu Đức Lịch

Nhóm: 2

Sinh viên thực hiện: Đặng Phan Đức Tài

Nguyễn Tấn Nhật

Lê Chí Khanh

Nguyễn Viết Duy

Lớp: 24KTOTO1

Đà Nẵng – 2026

| TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG VÀ NĂNG LƯỢNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN LÝ THUYẾT Ô TÔ

Nhóm số 2:

| STT | Họ và tên | MSV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đặng Phan Đức Tài (NT) | 103240253 |
| 2 | Nguyễn Tấn Nhật | 103240247 |
| 3 | Lê Chí Khanh | 103240237 |
| 4 | Nguyễn Viết Duy | 103240218 |

A. THÔNG SỐ CHO TRƯỚC

- Loại ô tô:	«Tải»

- Số người chở (kể cả người lái):	«2»

- Tải trọng bản thân G0 [KG]:	«3450»

- Tải trọng định mức Ge [KG]:	«4100»

- Hệ số phân bố tải trọng lên cầu trước/cầu sau:	«0.3/0.7»

- Vận tốc cực đại [km/h]:	«95»

- Sức cản lớn nhất của đường Ψmax:	«0.31»

- Lắp động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu:	Diesel

- Hệ thống truyền lực cơ khí.

B.   YÊU CẦU

- Xác định trọng lượng toàn bộ ô tô và tải trọng tác dụng lên cầu trước và cầu sau.

- Xác định công suất cần thiết của động cơ và xây dựng đặc tính tốc độ của động cơ.

- Xác định tỷ số truyền của truyền lực chính và tỷ số truyền của hộp số.

- Chỉ tiêu đánh giá chất lượng kéo: Lập đồ thị công suất, đồ thị lực kéo, đồ thị nhân tố động lực học, đồ thị gia tốc, đồ thị thời gian tăng tốc, đồ thị quãng đường tăng tốc.

C. BẢN VẼ : Đồ thị đường đặc tính ngoài động cơ, đồ thị công suất kéo, đồ thị lực kéo, đồ thị nhân tố động lực học, đồ thị gia tốc, đồ thị gia tốc ngược, đồ thị thời gian tăng tốc, đồ thị quãng đường tăng tốc.

Ngày giao đề : 12/08/2026

Ngày hoàn thành : 4/11/2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Ngày ...... tháng ...... năm ........

Giáo viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI NÓI ĐẦU

Tính toán sức kéo ô tô là cơ sở lựa chọn công suất động cơ và tỷ số truyền của hệ thống truyền lực, đồng thời đánh giá khả năng chuyển động của xe trong những điều kiện khai thác xác định. Bài tập lớn này thực hiện cho ô tô tải Nhóm 2 với khối lượng bản thân 3.450 kg, tải hàng định mức 4.100 kg, hai người và vận tốc cực đại yêu cầu 95 km/h.

Nội dung gồm xác định trọng lượng toàn bộ và tải trọng các cầu; xây dựng đặc tính ngoài động cơ diesel; lựa chọn tỷ số truyền; tính cân bằng công suất, lực kéo, nhân tố động lực học, gia tốc, thời gian và quãng đường tăng tốc. Công thức cơ sở được đối chiếu với giáo trình Lý thuyết ô tô máy kéo của Nguyễn Hữu Cẩn và cộng sự.

Những thông số đề chưa quy định được lựa chọn theo phương án trong bản thuyết minh Nhóm 2 và công bố rõ trong bài. Các bảng số liệu đã được tính toán thống nhất theo hệ SI. Các vị trí đồ thị được để trống trong bản Word này; công thức và bảng kết quả vẫn được trình bày đầy đủ.

Nhóm sinh viên xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn đã hỗ trợ trong quá trình học tập và thực hiện bài tập lớn.

Nhóm sinh viên thực hiện

MỤC LỤC

1. Các thông số cho trước	1

2. Tính toán thiết kế sức kéo	2

2.1. Xác định trọng lượng toàn bộ ô tô và tải trọng tác dụng lên cầu trước và cầu sau	2

2.2. Xác định công suất cần thiết của động cơ và xây dựng đặc tính tốc độ của động cơ	3

2.3. Xác định tỷ số truyền của truyền lực chính và tỷ số truyền của hộp số	7

3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng kéo	9

3.1. Phương trình cân bằng công suất và đồ thị cân bằng công suất của ô tô	9

3.2. Phương trình cân bằng lực kéo và đồ thị lực kéo	12

3.3. Xây dựng đồ thị nhân tố động lực học	15

3.4. Xây dựng đồ thị gia tốc của ô tô	17

3.5. Xác định thời gian tăng tốc và quãng đường tăng tốc	19

KẾT LUẬN	24

TÀI LIỆU THAM KHẢO	25

Mục lục được lập theo bản hiện tại. Cập nhật toàn bộ mục lục trong Word sau khi chỉnh sửa nội dung hoặc bổ sung đồ thị.

BÀI TẬP LỚN

# 1. Các thông số cho trước

| Thông số | Giá trị / thông tin |
| --- | --- |
| Loại ô tô | Ô tô tải |
| Khối lượng bản thân | 3.450 kg |
| Tải hàng định mức | 4.100 kg |
| Số người, kể cả người lái | 2 |
| Phân bố tải cầu trước / sau | 0,30 / 0,70 |
| Vận tốc cực đại | 95 km/h |
| Sức cản đường lớn nhất | ψmax = 0,31 |
| Loại động cơ và nhiên liệu | Diesel |
| Hệ thống truyền lực | Cơ khí |

Ghi chú về số liệu và đơn vị:

| Thông số tự chọn | Giá trị | Cơ sở / giới hạn |
| --- | --- | --- |
| Khối lượng mỗi người; g | 70 kg; 9,81 m/s² | Quy ước tính |
| Bố trí truyền động | 4×2, cầu sau chủ động; bánh sau kép | Đề chưa cho bố trí cầu |
| Hiệu suất tổng η | 0,89 | Giả định thiết kế, tương thích bài mẫu |
| K; diện tích A | 0,65 N·s²/m⁴; 4,5 m² | Giả định cản khí động; W=KA=2,925 |
| f0; φ | 0,015; 0,80 | Đường tốt, khô; hệ số bám tính theo tải tĩnh |
| Lốp dự chọn; λt | 8.25R16; 0,935 | Chỉ là chọn kích thước sơ bộ |
| Đặc tính diesel | a=0,5; b=1,5; c=1 | Giả thiết diesel 4 kỳ phun trực tiếp, sách tr.12 |
| nN; λv; nmin | 2.600 rpm; 0,90; 800 rpm | nv = 2.340 rpm, trong khoảng gợi ý sách tr.142 |
| Hộp số | 5 số tiến; số cao nhất =1; ip=1 | Sơ đồ thiết kế lựa chọn |
| Chuyển số | n = 2.340 rpm; 1 giây/lần | Lịch cố định; chưa tối ưu thời gian |
| Quán tính | δh = 1,05 + 0,05ih²; δcoast = 1,05 | Xấp xỉ kinh nghiệm; khi chuyển số ngắt quán tính động cơ |

Đơn vị [KG] trong đề được hiểu là kg khối lượng. Trong phần tính toán, m là khối lượng (kg), G là trọng lượng (N), vận tốc v dùng m/s và công suất N dùng kW. Khối lượng bản thân được giả thiết chưa gồm hai người; tải định mức là tải hàng. Các lựa chọn về lốp, cản khí động, tốc độ động cơ, hiệu suất và hệ số bám là giả thiết thiết kế, chưa phải số liệu thử nghiệm của một xe thương mại.

Các kết quả được tính bằng giá trị chưa làm tròn; bảng trình bày được làm tròn theo đơn vị tương ứng. Nguồn công thức: tài liệu [1], chương I và chương IV; số liệu đề theo [2].

# 2. Tính toán thiết kế sức kéo

## 2.1. Xác định trọng lượng toàn bộ ô tô và tải trọng tác dụng lên cầu trước và cầu sau

### 2.1.1. Xác định trọng lượng toàn bộ

Chọn khối lượng mỗi người 70 kg và gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s². Khối lượng toàn tải gồm bản thân xe, tải hàng và người ngồi trong cabin:

m=m0+mh+ncmn=3450+4100+2×70=7690 kg	(2.1)

G=mg=7690×9,81=75438,90 N	(2.2)

Không thay trực tiếp trị số khối lượng kg vào các phương trình lực. Bài này dùng thống nhất g = 9,81 m/s²; không trộn với quy ước g = 10 m/s² của bài mẫu.

### 2.1.2. Tải trọng tác dụng lên cầu trước và cầu sau

G1=0,30G=22631,67 N	(2.3)

G2=0,70G=52807,23 N	(2.4)

Bảng 1. Kết quả xác định trọng lượng và tải trọng các cầu

| Đại lượng | Kết quả | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Trọng lượng toàn bộ | 75.438,90 | N |
| Tải trọng cầu trước | 22.631,67 | N |
| Tải trọng cầu sau | 52.807,23 | N |

Nhận xét:

Khối lượng tương đương trên cầu trước và cầu sau lần lượt là 2.307 kg và 5.383 kg. Với hai lốp trước và bốn lốp sau, tải tĩnh bình quân là 1.153,5 kg/lốp trước và 1.345,75 kg/lốp sau. Đây là phân bố tĩnh; chưa xét dịch chuyển tải trọng khi tăng tốc hoặc lên dốc. Lốp dự chọn phải được kiểm tra tải cho lắp đơn/lắp kép và cấp tốc độ bằng catalogue thực tế.

## 2.2. Xác định công suất cần thiết của động cơ và xây dựng đặc tính tốc độ của động cơ

### 2.2.1. Công suất cần thiết của động cơ

Bảng 2. Các thông số lựa chọn khi xác định công suất

| Thông số lựa chọn | Giá trị | Đơn vị / căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Hiệu suất truyền lực η | 0,89 | Giá trị tổng dùng thống nhất |
| Hệ số K | 0,65 | N·s²/m⁴ |
| Diện tích cản A | 4,5 | m² |
| Nhân tố W = KA | 2,925 | N·s²/m² |
| Hệ số cản lăn cơ sở f₀ | 0,015 | Đường tốt, tốc độ thấp |
| Ngưỡng hiệu chỉnh cản lăn | 22,2 | m/s, tương đương 79,92 km/h |
| Tốc độ công suất cực đại nN | 2.600 | vòng/phút; tự chọn |
| Tỷ số λv = nv/nN | 0,90 | Tự chọn cho diesel |
| Công suất dự trữ sử dụng | 1,00 | Đặc tính tối thiểu khép kín tại 95 km/h |

Ở tốc độ yêu cầu 95 km/h, phải xét sự tăng của hệ số cản lăn. Theo tài liệu [1], tr.53, công thức (II-16), dùng mô hình ghép hai miền:

f(v)=f0=0,015(v≤22,2 m/s)	(2.5)

f(v)=f01+v21500(v>22,2 m/s)	(2.6)

vmax=953,6=26,388889 m/s	(2.7)

f(vmax)=0,0151+26,38888921500=0,0219637	(2.8)

Pf=Gf(v),Pw=KAv2=Wv2	(2.9)

Tại 95 km/h: lực cản lăn Pf = 1.656,92 N; lực cản không khí Pw = 2.036,89 N; tổng lực cản Pc = 3.693,81 N.

Nv=Gf(vmax)vmax+KAvmax31000η	(2.10)

Nv=109,523150 kW	(2.11)

Công suất trên là công suất cần tại động cơ ở điểm đạt vận tốc cực đại. Mô hình f(v) ghép theo sách có bước nhảy tại 22,2 m/s; đây là hạn chế của xấp xỉ thực nghiệm. Phép tích phân tăng tốc được tách tại ngưỡng này, không nội suy ngang qua bước nhảy.

### 2.2.2. Công suất cực đại của động cơ

Chọn diesel bốn kỳ phun trực tiếp, với a = 0,5; b = 1,5; c = 1. Chọn nN = 2.600 vòng/phút và λv = 0,9, suy ra nv = 2.340 vòng/phút. Theo [1], tr.11–12 và tr.140:

nv=λvnN=0,9×2600=2340 v/ph	(2.12)

Nmax=Nvaλv+bλv2−cλv3	(2.13)

Nmax=109,5231500,936=117,011912 kW	(2.14)

Dùng Nmax = 117,011912 kW cho toàn bộ đặc tính và các bảng phía sau. Đây là công suất thiết kế tối thiểu để cân bằng công suất ở 95 km/h, chưa phải lựa chọn mã động cơ thương mại. Nếu xét dự trữ 10%, mức tham khảo là 128,713 kW; phương án có dự trữ phải tính lại theo đặc tính tương ứng và không được trộn với các bảng của phương án hiện tại.

### 2.2.3. Xây dựng đường đặc tính ngoài của động cơ

x=nnN,Ne=Nmax(0,5x+1,5x2−x3)	(2.15)

Me=60000Ne2πn=9549,2966Nen(N·m)	(2.16)

nM=b2cnN=1950 v/ph	(2.17)

Me,max=456,622229 N·m	(2.18)

Công suất Ne dùng kW, tốc độ n dùng vòng/phút. Điểm cực đại mômen lấy từ đạo hàm của đa thức, không lấy cực đại gần đúng từ bảng thưa. Miền tính ở các tay số là 800–2.600 vòng/phút; lịch chuyển số dùng 2.340 vòng/phút.

Bảng 3. Đường đặc tính ngoài của động cơ

| Điểm | n (v/ph) | Ne (kW) | Me (N·m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 31,210 | 372,545 |
| 2 | 1000 | 41,809 | 399,246 |
| 3 | 1200 | 52,887 | 420,862 |
| 4 | 1400 | 64,125 | 437,391 |
| 5 | 1600 | 75,203 | 448,834 |
| 6 | 1800 | 85,802 | 455,192 |
| 7 | 1950 | 93,244 | 456,622 |
| 8 | 2000 | 95,601 | 456,463 |
| 9 | 2200 | 104,283 | 452,649 |
| 10 | 2340 | 109,523 | 446,953 |
| 11 | 2600 | 117,012 | 429,762 |

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 1. Đường đặc tính tốc độ của động cơ

Nhận xét:

Đặc tính đạt công suất cực đại 117,012 kW tại 2.600 vòng/phút và mômen cực đại 456,622 N·m tại 1.950 vòng/phút. Tại 2.340 vòng/phút, công suất bằng 109,523 kW, đáp ứng điểm thiết kế 95 km/h. Khung đồ thị được để trống theo yêu cầu; Bảng 3 là số liệu để xây dựng đặc tính.

## 2.3. Xác định tỷ số truyền của truyền lực chính và tỷ số truyền của hộp số

### 2.3.1. Tỷ số truyền của truyền lực chính

Dự chọn lốp 8.25R16, hệ số bán kính lăn λt = 0,935. Công thức hình học dùng kích thước inch là xấp xỉ cho lốp dạng cũ; khi có catalogue cần thay bằng bán kính lăn thực dưới tải.

r0=B+d20,0254=(8,25+8)0,0254=0,412750 m	(2.19)

rb=λtr0=0,935×0,412750=0,38592125 m	(2.20)

Chọn số cao nhất truyền thẳng ih5 = 1 và không có hộp số phụ, ip = 1. Theo [1], tr.141:

i0=2πrbnv60ih5ipvmax=3,583621	(2.21)

### 2.3.2. Xác định tỷ số truyền của hộp số

Điều kiện lựa chọn và kiểm tra:

Điều kiện chọn số I ở tốc độ thấp: đủ lực khắc phục sức cản đường lớn nhất và không vượt giới hạn bám. Giả thiết cầu sau chủ động, dùng tải bám tĩnh Gφ = G2 và φ = 0,8. Chưa có tọa độ trọng tâm nên hệ số thay đổi tải động lấy bằng 1.

Pφ=φG2=0,8×52807,23=42245,784 N	(2.22)

ψmaxGrbMe,maxi0η≤ih1≤PφrbMe,maxi0η	(2.23)

6,197073≤ih1≤11,194713⇒ih1=7	(2.24)

Chọn hộp số 5 cấp theo cấp số nhân. Với số V truyền thẳng:

q=ih1ih515−1=71/4=1,626577	(2.25)

ihk=ih1qk−1,iR=1,2ih1=8,4	(2.26)

Tại mômen cực đại ở số I, v = 11,310 km/h và lực kéo Pk = 26.416,09 N. Sau khi cộng cản không khí, yêu cầu ψmaxG + Pw = 23.414,93 N; dự trữ lực là 3.001,16 N. Lực kéo nhỏ hơn giới hạn bám 42.245,78 N. Ở số lùi, lực kéo cực đại khoảng 31.699,30 N, vẫn nhỏ hơn giới hạn bám tĩnh.

Nguồn điều kiện chọn số I và cấp số nhân: [1], tr.127–131. Tỷ lệ tải cầu sau 0,7 được phân biệt với hệ số chuyển tải động; không nhân thêm một hệ số tải động chưa được xác định.

Bảng 4. Tỷ số truyền các tay số

| Tay số | Tỷ số truyền | Vận tốc ở 800 / 2.340 v/ph (km/h) |
| --- | --- | --- |
| Số 1 | 7,000000 | 4,640 / 13,571 |
| Số 2 | 4,303517 | 7,547 / 22,075 |
| Số 3 | 2,645751 | 12,276 / 35,907 |
| Số 4 | 1,626577 | 19,967 / 58,405 |
| Số 5 | 1,000000 | 32,479 / 95,000 |
| Số lùi | 8,400000 | Chọn bằng 1,2 lần số I |

# 3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng kéo

## 3.1. Phương trình cân bằng công suất và đồ thị cân bằng công suất của ô tô

### 3.1.1. Phương trình cân bằng công suất

Đối với xe lên dốc và tăng tốc, công suất động cơ được phân bố cho tổn thất truyền lực và các thành phần cản. Trong các bảng đánh giá dưới đây, xe chạy đủ tải trên đường bằng, không gió.

Ne=Nt+Nf+Nw+Ni+Nj	(3.1)

Nk=ηNe=Pkv1000	(3.2)

Nc=Nf+Nw=[Gf(v)+KAv2]v1000	(3.3)

vk=2πnrb60i0ihkip	(3.4)

Bảng 5 dùng cùng tốc độ động cơ n trên mỗi dòng. Cột Nk là công suất tại bánh xe, còn các cột số I–V là vận tốc tương ứng (m/s), không phải năm giá trị công suất khác nhau. Công suất được truyền với cùng η = 0,89. Nguồn: [1], tr.88–89 và tr.129–131.

Bảng 5. Số liệu xây dựng đồ thị công suất theo các tay số

| n (v/ph) | Nk (kW) | vI (m/s) | vII (m/s) | vIII (m/s) | vIV (m/s) | vV (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 27,777 | 1,289 | 2,096 | 3,410 | 5,547 | 9,022 |
| 1000 | 37,210 | 1,611 | 2,620 | 4,262 | 6,933 | 11,277 |
| 1200 | 47,069 | 1,933 | 3,145 | 5,115 | 8,320 | 13,533 |
| 1400 | 57,071 | 2,255 | 3,669 | 5,967 | 9,706 | 15,788 |
| 1600 | 66,931 | 2,578 | 4,193 | 6,820 | 11,093 | 18,044 |
| 1800 | 76,363 | 2,900 | 4,717 | 7,672 | 12,480 | 20,299 |
| 1950 | 82,987 | 3,142 | 5,110 | 8,312 | 13,520 | 21,991 |
| 2000 | 85,085 | 3,222 | 5,241 | 8,525 | 13,866 | 22,555 |
| 2200 | 92,812 | 3,544 | 5,765 | 9,377 | 15,253 | 24,810 |
| 2340 | 97,476 | 3,770 | 6,132 | 9,974 | 16,224 | 26,389 |
| 2600 | 104,141 | 4,189 | 6,813 | 11,082 | 18,026 | 29,321 |

Ký hiệu 22,200− và 22,200+ trong các bảng là hai phía sát ngưỡng 22,2 m/s của mô hình cản lăn. Dữ liệu số được lấy lệch ngưỡng 10⁻⁶ m/s; không coi bước nhảy của mô hình là một biến đổi lực vật lý tức thời.

Bảng 6. Số liệu công suất cản

| v (m/s) | Nf (kW) | Nw (kW) | Nc (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5,000 | 5,658 | 0,366 | 6,024 |
| 10,000 | 11,316 | 2,925 | 14,241 |
| 15,000 | 16,974 | 9,872 | 26,846 |
| 20,000 | 22,632 | 23,400 | 46,032 |
| 22,200− | 25,121 | 32,003 | 57,124 |
| 22,200+ | 33,375 | 32,003 | 65,378 |
| 24,000 | 37,587 | 40,435 | 78,022 |
| 25,069 | 40,254 | 46,085 | 86,339 |
| 26,389 | 43,724 | 53,751 | 97,476 |

### 3.1.2. Đồ thị cân bằng công suất

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 2. Đồ thị cân bằng công suất

Nhận xét:

Tại 95 km/h ở số V, Nk = 97,476 kW, gồm Nf = 43,724 kW và Nw = 53,751 kW. Như vậy Nk = Nc tại điểm thiết kế. Ở miền có Nk lớn hơn Nc, công suất dư dùng để tăng tốc; tại điểm cân bằng vận tốc, gia tốc bằng 0.

Bảng 5 và Bảng 6 cung cấp số liệu công suất kéo và công suất cản. Phần ở số V tương ứng tốc độ động cơ cao hơn điểm 2.340 vòng/phút không có nghĩa xe tự tăng tốc vượt 95 km/h trên đường bằng.

## 3.2. Phương trình cân bằng lực kéo và đồ thị lực kéo

### 3.2.1. Phương trình cân bằng lực kéo

Pk=Mei0ihipηrb	(3.5)

Pk=Pf+Pi+Pw+Pj	(3.6)

Pf=fGcosα,Pi=Gsinα,Pw=KAv2	(3.7)

Pj=Ggδj=mδj	(3.8)

Pk là lực kéo quy đổi từ mômen truyền đến bánh xe; cản lăn Pf được trừ một lần trong phương trình toàn xe. Không lấy lực kéo đã trừ cản lăn rồi tiếp tục trừ Pf lần nữa. Trên đường bằng, Pi = 0 và tổng cản Pc = Pf + Pw.

Các Bảng 7, 9, 11 và 12 được lập trên cùng lưới vận tốc xe. Dấu “—” chỉ tay số nằm ngoài miền tốc độ ổn định 800–2.600 vòng/phút; không ngoại suy đặc tính động cơ ở các ô này. Tại một vận tốc xe, mỗi tay số có tốc độ động cơ riêng. Nguồn phương trình lực: [1], tr.95–96.

Bảng 7. Số liệu lực kéo theo các tay số

| v (m/s) | Pk,I (N) | Pk,II (N) | Pk,III (N) | Pk,IV (N) | Pk,V (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,289 | 21.552,14 | — | — | — | — |
| 2,000 | 24.569,56 | — | — | — | — |
| 3,000 | 26.387,70 | 14.774,42 | — | — | — |
| 4,000 | 25.371,79 | 15.834,64 | 8.561,91 | — | — |
| 5,000 | — | 16.236,32 | 9.145,19 | — | — |
| 6,000 | — | 15.979,45 | 9.575,46 | 5.132,94 | — |
| 8,000 | — | — | 9.976,91 | 5.596,59 | — |
| 10,000 | — | — | 9.766,26 | 5.918,01 | 3.179,74 |
| 12,000 | — | — | — | 6.097,20 | 3.361,36 |
| 15,000 | — | — | — | 6.099,29 | 3.571,83 |
| 18,000 | — | — | — | 5.781,37 | 3.707,93 |
| 20,000 | — | — | — | — | 3.757,35 |
| 22,200− | — | — | — | — | 3.773,55 |
| 22,200+ | — | — | — | — | 3.773,55 |
| 24,000 | — | — | — | — | 3.757,05 |
| 25,069 | — | — | — | — | 3.734,57 |
| 26,389 | — | — | — | — | 3.693,81 |

Bảng 8. Số liệu lực cản và giới hạn bám

| v (m/s) | Pf (N) | Pw (N) | Pc (N) | Pφ (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 1.131,58 | 0,00 | 1.131,58 | 42.245,78 |
| 5,000 | 1.131,58 | 73,13 | 1.204,71 | 42.245,78 |
| 10,000 | 1.131,58 | 292,50 | 1.424,08 | 42.245,78 |
| 15,000 | 1.131,58 | 658,13 | 1.789,71 | 42.245,78 |
| 20,000 | 1.131,58 | 1.170,00 | 2.301,58 | 42.245,78 |
| 22,200− | 1.131,58 | 1.441,56 | 2.573,14 | 42.245,78 |
| 22,200+ | 1.503,38 | 1.441,56 | 2.944,93 | 42.245,78 |
| 24,000 | 1.566,11 | 1.684,80 | 3.250,91 | 42.245,78 |
| 25,069 | 1.605,70 | 1.838,30 | 3.444,00 | 42.245,78 |
| 26,389 | 1.656,92 | 2.036,89 | 3.693,81 | 42.245,78 |

### 3.2.2. Đồ thị cân bằng lực kéo

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 3. Đồ thị cân bằng lực kéo

Nhận xét:

Lực kéo lớn nhất số I là 26.416,09 N, nhỏ hơn giới hạn bám tĩnh 42.245,78 N. Các số tiến còn lại có lực kéo nhỏ hơn nên toàn bộ miền khảo sát không phải giới hạn mômen theo bám.

Tại 95 km/h, số V cho Pk = 3.693,81 N, đúng bằng tổng lực cản. Điều kiện ψmax = 0,31 dùng để chọn và kiểm tra số I; không áp dụng ψmax cho toàn bộ quá trình tăng tốc trên đường bằng.

## 3.3. Xây dựng đồ thị nhân tố động lực học

D=Pk−PwG	(3.9)

Dφ=Pφ−PwG	(3.10)

D=ψ+δjg,ψ=fcosα+sinα	(3.11)

Nhân tố động lực học không có đơn vị. Trên đường bằng, ψ = f(v); khi đủ bám và còn khả năng tăng tốc thì Dφ ≥ D ≥ f. Nếu chỉ xét lực kéo đã bị giới hạn bởi bám, phải thay Pk bằng min(Pk, Pφ). Nguồn: [1], tr.101–102.

Bảng 9. Nhân tố động lực học theo các tay số

| v (m/s) | DI | DII | DIII | DIV | DV | Dφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,289 | 0,28563 | — | — | — | — | 0,55994 |
| 2,000 | 0,32553 | — | — | — | — | 0,55984 |
| 3,000 | 0,34944 | 0,19550 | — | — | — | 0,55965 |
| 4,000 | 0,33570 | 0,20928 | 0,11287 | — | — | 0,55938 |
| 5,000 | — | 0,21426 | 0,12026 | — | — | 0,55903 |
| 6,000 | — | 0,21042 | 0,12553 | 0,06665 | — | 0,55860 |
| 8,000 | — | — | 0,12977 | 0,07171 | — | 0,55752 |
| 10,000 | — | — | 0,12558 | 0,07457 | 0,03827 | 0,55612 |
| 12,000 | — | — | — | 0,07524 | 0,03897 | 0,55442 |
| 15,000 | — | — | — | 0,07213 | 0,03862 | 0,55128 |
| 18,000 | — | — | — | 0,06407 | 0,03659 | 0,54744 |
| 20,000 | — | — | — | — | 0,03430 | 0,54449 |
| 22,200− | — | — | — | — | 0,03091 | 0,54089 |
| 22,200+ | — | — | — | — | 0,03091 | 0,54089 |
| 24,000 | — | — | — | — | 0,02747 | 0,53767 |
| 25,069 | — | — | — | — | 0,02514 | 0,53563 |
| 26,389 | — | — | — | — | 0,02196 | 0,53300 |

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 4. Đồ thị nhân tố động lực học

Nhận xét:

Tại điểm mômen cực đại số I, D = 0,34978. Nếu xét chuyển động đều lên dốc ở tốc độ thấp, giải D = f₀cosα + sinα cho i = tanα xấp xỉ 35,63% tại điểm kiểm tra. Chưa xét dịch chuyển phản lực cầu do vị trí trọng tâm nên không coi đây là kết quả vượt dốc đã được xác nhận bằng thử nghiệm.

Ở 95 km/h của số V, D = f(vmax) = 0,0219637 nên gia tốc bằng 0. ψmax = 0,31 là hệ số cản đường tổng cộng, không đồng nghĩa độ dốc bằng 31%.

## 3.4. Xây dựng đồ thị gia tốc của ô tô

δh=1,05+0,05ih2	(3.12)

j=g[D−f(v)]δh	(3.13)

j=min(Pk,Pφ)−Pf−Pwmδh	(3.14)

Dùng xấp xỉ kinh nghiệm về khối lượng quay theo [1], tr.33–34, và công thức gia tốc tr.109. Trong bộ thông số hiện tại Pk < Pφ, nên hai biểu thức gia tốc cho cùng kết quả. Khi chuyển số, động cơ được ngắt khỏi hệ truyền lực, dùng riêng δcoast = 1,05.

Bảng 10. Hệ số xét đến ảnh hưởng khối lượng quay

| Tay số | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δh | 3,500000 | 1,976013 | 1,400000 | 1,182288 | 1,100000 |

Bảng 11. Gia tốc theo các tay số

| v (m/s) | jI (m/s²) | jII (m/s²) | jIII (m/s²) | jIV (m/s²) | jV (m/s²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,289 | 0,7585 | — | — | — | — |
| 2,000 | 0,8704 | — | — | — | — |
| 3,000 | 0,9374 | 0,8961 | — | — | — |
| 4,000 | 0,8989 | 0,9645 | 0,6858 | — | — |
| 5,000 | — | 0,9892 | 0,7376 | — | — |
| 6,000 | — | 0,9702 | 0,7745 | 0,4285 | — |
| 8,000 | — | — | 0,8042 | 0,4705 | — |
| 10,000 | — | — | 0,7749 | 0,4943 | 0,2075 |
| 12,000 | — | — | — | 0,4998 | 0,2138 |
| 15,000 | — | — | — | 0,4740 | 0,2107 |
| 18,000 | — | — | — | 0,4072 | 0,1925 |
| 20,000 | — | — | — | — | 0,1721 |
| 22,200− | — | — | — | — | 0,1419 |
| 22,200+ | — | — | — | — | 0,0980 |
| 24,000 | — | — | — | — | 0,0598 |
| 25,069 | — | — | — | — | 0,0344 |
| 26,389 | — | — | — | — | 0,0000 |

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 5. Đồ thị gia tốc

Nhận xét:

Hệ số quán tính quy đổi ở số I lớn nhất. Vì vậy số I có lực kéo lớn nhất nhưng không bắt buộc có gia tốc lớn nhất; đây là hệ quả của khối lượng quay quy đổi, không phải lỗi tính. Ở số V, gia tốc giảm rõ khi vượt ngưỡng cản lăn và tiến đến 0 tại 95 km/h.

## 3.5. Xác định thời gian tăng tốc và quãng đường tăng tốc

### 3.5.1. Xây dựng đồ thị gia tốc ngược

1j=δhg[D−f(v)](j>0)	(3.15)

Gia tốc ngược có đơn vị s²/m. Chỉ dùng miền j > 0 để tích phân tăng tốc. Dấu ∞ ở điểm 95 km/h thể hiện giới hạn khi j → 0; không sử dụng ô này để tính một khoảng thời gian hữu hạn. Dấu “—” giữ cùng ý nghĩa miền tốc độ động cơ như Bảng 7.

Bảng 12. Số liệu gia tốc ngược

| v (m/s) | 1/jI (s²/m) | 1/jII (s²/m) | 1/jIII (s²/m) | 1/jIV (s²/m) | 1/jV (s²/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,289 | 1,3183 | — | — | — | — |
| 2,000 | 1,1489 | — | — | — | — |
| 3,000 | 1,0668 | 1,1160 | — | — | — |
| 4,000 | 1,1125 | 1,0368 | 1,4581 | — | — |
| 5,000 | — | 1,0109 | 1,3558 | — | — |
| 6,000 | — | 1,0307 | 1,2911 | 2,3336 | — |
| 8,000 | — | — | 1,2435 | 2,1253 | — |
| 10,000 | — | — | 1,2906 | 2,0231 | 4,8181 |
| 12,000 | — | — | — | 2,0007 | 4,6771 |
| 15,000 | — | — | — | 2,1097 | 4,7466 |
| 18,000 | — | — | — | 2,4559 | 5,1939 |
| 20,000 | — | — | — | — | 5,8107 |
| 22,200− | — | — | — | — | 7,0468 |
| 22,200+ | — | — | — | — | 10,2086 |
| 24,000 | — | — | — | — | 16,7129 |
| 25,069 | — | — | — | — | 29,1114 |
| 26,389 | — | — | — | — | ∞ |

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 6. Đồ thị gia tốc ngược

Nhận xét:

Khi vận tốc tiến gần 95 km/h, gia tốc ngược tăng không giới hạn. Vì vậy chọn điểm kết thúc khảo sát bằng 0,95vmax = 90,25 km/h. Các khung đồ thị trong bản này được giữ trống; bảng số liệu cho phép bổ sung đồ thị sau.

### 3.5.2. Cách tính thời gian tăng tốc và quãng đường tăng tốc

Đặt t = 0 và S = 0 tại số I, nmin = 800 vòng/phút. Miền khảo sát bắt đầu khi xe đã chuyển động ổn định; chưa mô phỏng giai đoạn xuất phát bằng ly hợp trượt.

vmin=1,288835 m/s=4,639805 km/h	(3.16)

vkt=0,95vmax=25,069444 m/s=90,25 km/h	(3.17)

t=v1v2dvj(v),S=v1v2vdvj(v)	(3.18)

Δt≃121jA+1jB(vB−vA)	(3.19)

ΔS≃12vAjA+vBjB(vB−vA)	(3.20)

Dùng công thức hình thang trên từng miền trơn của gia tốc, khoảng 400 điểm cho mỗi pha kéo; tách miền ở 22,2 m/s. Không áp dụng một hình thang duy nhất cho toàn bộ một tay số. Bảng 14 là tổng hợp từng giai đoạn sau khi cộng các khoảng tích phân nhỏ.

Chuyển số tại n = 2.340 vòng/phút, thời gian ngắt lực kéo 1 s/lần. Trong chuyển số, xe vẫn đi được một quãng đường và vận tốc giảm do lực cản. Dùng δcoast = 1,05 và tích phân hệ phương trình:

dvdt=−Gf(v)+KAv2mδcoast,dSdt=v	(3.21)

Có bốn lần chuyển số. Đây là lịch chuyển số cố định, chưa tối ưu thời gian tăng tốc nhỏ nhất. Tích phân t và S theo [1], tr.113–117; khoảng mất tốc độ chuyển số được tính thêm cản không khí so với công thức gần đúng trong sách.

### 3.5.3. Lập bảng tính thời gian tăng tốc và quãng đường tăng tốc

Bảng 13. Các thông số khi chuyển số

| Chuyển số | v trước (m/s) | v sau (m/s) | Δt (s) | Tốc độ động cơ sau nối |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 → 2 | 3,7698 | 3,6247 | 1,000 | n sau nối: 1.383,2 v/ph |
| 2 → 3 | 6,1319 | 5,9785 | 1,000 | n sau nối: 1.402,6 v/ph |
| 3 → 4 | 9,9741 | 9,7985 | 1,000 | n sau nối: 1.413,3 v/ph |
| 4 → 5 | 16,2236 | 15,9895 | 1,000 | n sau nối: 1.417,8 v/ph |

Bảng 14. Tổng hợp thời gian và quãng đường theo các giai đoạn

| Giai đoạn | v đầu → cuối (m/s) | Δt (s) | t tích lũy (s) | ΔS (m) | S tích lũy (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu I | 1,289 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Kéo 1 | 1,289 → 3,770 | 2,792 | 2,792 | 6,953 | 6,953 |
| Chuyển 1→2 | 3,770 → 3,625 | 1,000 | 3,792 | 3,697 | 10,650 |
| Kéo 2 | 3,625 → 6,132 | 2,566 | 6,358 | 12,508 | 23,158 |
| Chuyển 2→3 | 6,132 → 5,979 | 1,000 | 7,358 | 6,055 | 29,213 |
| Kéo 3 | 5,979 → 9,974 | 5,030 | 12,388 | 40,120 | 69,333 |
| Chuyển 3→4 | 9,974 → 9,799 | 1,000 | 13,388 | 9,886 | 79,219 |
| Kéo 4 | 9,799 → 16,224 | 13,180 | 26,569 | 172,098 | 251,317 |
| Chuyển 4→5 | 16,224 → 15,989 | 1,000 | 27,569 | 16,106 | 267,423 |
| Kéo 5 | 15,989 → 25,069 | 81,329 | 108,898 | 1.781,371 | 2.048,794 |

t4,64→90,25=108,897603 s	(3.22)

S4,64→90,25=2048,794450 m	(3.23)

Đối chiếu bằng tích phân số độc lập cho t = 108,896735 s và S = 2.048,771638 m. Sai lệch tương đối lần lượt 0,000797% và 0,001113%. Tăng gấp đôi mật độ điểm thay đổi thời gian khoảng 0,000653 s và quãng đường khoảng 0,017154 m, phù hợp độ chính xác trình bày.

### 3.5.4. Đồ thị thời gian tăng tốc và quãng đường tăng tốc

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 7. Đồ thị thời gian tăng tốc

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 8. Đồ thị quãng đường tăng tốc

Nhận xét:

Các số liệu tích lũy trong Bảng 14 cho phép lập hai đồ thị t(v) và S(v). Trong chuyển số, t và S tiếp tục tăng trong khi v giảm; đường biểu diễn có các đoạn lùi theo trục vận tốc. Kết quả là tăng tốc từ 4,64 đến 90,25 km/h, không phải từ đứng yên đến 95 km/h. Các khung được để trống theo yêu cầu của bản Word này.

# KẾT LUẬN

Với bộ số liệu đề Nhóm 2 và các giả thiết đã công bố, khối lượng toàn tải của xe là 7.690 kg; trọng lượng toàn bộ 75.438,90 N. Tải trọng tĩnh cầu trước và cầu sau lần lượt là 22.631,67 N và 52.807,23 N.

Công suất cần tại điểm 95 km/h là 109,523 kW; công suất cực đại của đặc tính diesel tương đương là 117,012 kW tại 2.600 vòng/phút. Mômen cực đại đạt 456,622 N·m tại 1.950 vòng/phút.

Chọn truyền lực chính i0 = 3,583621; năm tỷ số truyền tiến lần lượt 7,000000; 4,303517; 2,645751; 1,626577; 1,000000 và số lùi 8,4. Số I thỏa mãn điều kiện khắc phục ψmax = 0,31 sau khi kiểm tra thêm cản không khí, đồng thời không vượt giới hạn bám tĩnh.

Tại 95 km/h ở số V, lực kéo cân bằng lực cản và công suất tại bánh xe cân bằng công suất cản. Theo lịch chuyển số cố định, tăng tốc từ 4,64 đến 90,25 km/h mất 108,898 s và quãng đường 2.048,794 m, đã tính bốn khoảng chuyển số, chưa gồm xuất phát bằng ly hợp trượt.

Kết quả có điều kiện theo lựa chọn về lốp, hiệu suất, cản khí động, cản lăn và quán tính quay. Bài chưa xét chuyển tải động theo tọa độ trọng tâm, đặc tính lốp thực hoặc đặc tính điều tốc của một động cơ thương mại. Khi lựa chọn sản phẩm thực tế cần cập nhật dữ liệu nhà sản xuất và kiểm tra lại các kết quả liên quan.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Hữu Cẩn và cộng sự, Lý thuyết ô tô máy kéo, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2005.

[2] Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Khoa Cơ khí Giao thông và Năng lượng, Đề bài tập lớn học phần Lý thuyết ô tô, Nhóm số 2, năm 2026.