TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ─ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG VÀ NĂNG LƯỢNG

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN LÝ THUYẾT Ô TÔ

TÍNH TOÁN SỨC KÉO Ô TÔ TẢI

Giáo viên hướng dẫn: TS. Lưu Đức Lịch

Nhóm: 2

Sinh viên thực hiện: Đặng Phan Đức Tài

Nguyễn Tấn Nhật

Lê Chí Khanh

Nguyễn Viết Duy

Lớp: 24KTOTO1

Đà Nẵng – 2026

| TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG VÀ NĂNG LƯỢNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN LÝ THUYẾT Ô TÔ

Nhóm số 2:

| STT | Họ và tên | MSV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đặng Phan Đức Tài (NT) | 103240253 |
| 2 | Nguyễn Tấn Nhật | 103240247 |
| 3 | Lê Chí Khanh | 103240237 |
| 4 | Nguyễn Viết Duy | 103240218 |

A. THÔNG SỐ CHO TRƯỚC

- Loại ô tô:	«Tải»

- Số người chở (kể cả người lái):	«2»

- Tải trọng bản thân G0 [KG]:	«3450»

- Tải trọng định mức Ge [KG]:	«4100»

- Hệ số phân bố tải trọng lên cầu trước/cầu sau:	«0.3/0.7»

- Vận tốc cực đại [km/h]:	«95»

- Sức cản lớn nhất của đường ψmax:	«0.31»

- Lắp động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu:	Diesel

- Hệ thống truyền lực cơ khí.

B.   YÊU CẦU

- Xác định trọng lượng toàn bộ ô tô và tải trọng tác dụng lên cầu trước và cầu sau.

- Xác định công suất cần thiết của động cơ và xây dựng đặc tính tốc độ của động cơ.

- Xác định tỷ số truyền của truyền lực chính và tỷ số truyền của hộp số.

- Chỉ tiêu đánh giá chất lượng kéo: Lập đồ thị công suất, đồ thị lực kéo, đồ thị nhân tố động lực học, đồ thị gia tốc, đồ thị thời gian tăng tốc, đồ thị quãng đường tăng tốc.

C. BẢN VẼ : Đồ thị đường đặc tính ngoài động cơ, đồ thị công suất kéo, đồ thị lực kéo, đồ thị nhân tố động lực học, đồ thị gia tốc, đồ thị gia tốc ngược, đồ thị thời gian tăng tốc, đồ thị quãng đường tăng tốc.

Ngày giao đề : 12/08/2026

Ngày hoàn thành : 4/11/2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Ngày ...... tháng ...... năm ........

Giáo viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI NÓI ĐẦU

Tính toán sức kéo ô tô là cơ sở lựa chọn công suất động cơ và tỷ số truyền của hệ thống truyền lực, đồng thời đánh giá khả năng chuyển động của xe trong những điều kiện khai thác xác định. Bài tập lớn này thực hiện cho ô tô tải Nhóm 2 với khối lượng bản thân 3.450 kg, tải hàng định mức 4.100 kg, hai người và vận tốc cực đại yêu cầu 95 km/h.

Nội dung gồm xác định trọng lượng toàn bộ và tải trọng các cầu; xây dựng đặc tính ngoài động cơ diesel; lựa chọn tỷ số truyền; tính cân bằng công suất, lực kéo, nhân tố động lực học, gia tốc, thời gian và quãng đường tăng tốc. Công thức cơ sở được đối chiếu với giáo trình Lý thuyết ô tô máy kéo của Nguyễn Hữu Cẩn và cộng sự.

Những thông số đề chưa quy định được công bố rõ trong bài. Bản đối chiếu này giữ các khung đồ thị trống, bổ sung nội dung còn thiếu và đánh dấu các số liệu cần sửa. Một số bảng hiện còn thuộc phương án cũ; cần thống nhất lại toàn bộ thông số trước khi sử dụng kết quả để kết luận hoặc vẽ đồ thị.

Nhóm sinh viên xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn đã hỗ trợ trong quá trình học tập và thực hiện bài tập lớn.

Nhóm sinh viên thực hiện

MỤC LỤC

1. Các thông số cho trước	1

2. Tính toán thiết kế sức kéo	2

2.1. Xác định trọng lượng toàn bộ ô tô và tải trọng tác dụng lên cầu trước và cầu sau	2

2.2. Xác định công suất cần thiết của động cơ và xây dựng đặc tính tốc độ của động cơ	4

2.3. Xác định tỷ số truyền của truyền lực chính và tỷ số truyền của hộp số	7

3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng kéo	10

3.1. Phương trình cân bằng công suất và đồ thị cân bằng công suất của ô tô	10

3.2. Phương trình cân bằng lực kéo và đồ thị lực kéo	13

3.3. Xây dựng đồ thị nhân tố động lực học	16

3.4. Xây dựng đồ thị gia tốc của ô tô	18

3.5. Xác định thời gian tăng tốc và quãng đường tăng tốc	21

KẾT LUẬN	26

TÀI LIỆU THAM KHẢO	28

Mục lục đã cập nhật theo bản đối chiếu khi xuất. Trong Word, nhấp phải vào mục lục → Update Field → Update entire table sau khi sửa thêm. Các ghi chú màu đậm là dấu rà soát, cần xử lý trước khi nộp.

BÀI TẬP LỚN

# 1. Các thông số cho trước

| Thông số | Giá trị / thông tin |
| --- | --- |
| Loại ô tô | Ô tô tải |
| Khối lượng bản thân | G0 = 3.450 KG |
| Tải hàng định mức | Ghh = Ge = 4.100 KG |
| Số người, kể cả người lái | nc = 2 |
| Phân bố tải cầu trước / sau | 0,30 / 0,70 |
| Vận tốc cực đại | vmax = 95 km/h |
| Sức cản đường lớn nhất | ψmax = 0,31 |
| Loại động cơ và nhiên liệu | Diesel |
| Hệ thống truyền lực | Cơ khí |

### HƯỚNG DẪN ĐỌC BẢN ĐỐI CHIẾU — KHÔNG PHẢI BẢN CHỐT ĐỂ NỘP

Tất cả nội dung thêm hoặc sửa được in đậm. [CẦN BỔ SUNG]/[ĐÃ SỬA] màu xanh là nội dung đã biên soạn; [CẦN SỬA] màu đỏ là lỗi hoặc lựa chọn cần chốt; [TÙY CHỌN]/[KHÔNG CẦN] màu xám giúp quyết định giữ hay bỏ. Các đoạn/cell gốc tô đỏ vẫn giữ giá trị ban đầu để đối chiếu, không có nghĩa đã được xác nhận đúng.

Bản Nhóm 2 đã có đủ nhóm đề mục chính theo đề. Chưa có tám hình đồ thị thực tế. Bản Nhóm A được dùng để đối chiếu mức độ đầy đủ, không dùng làm chuẩn cho số liệu hoặc mọi công thức.

### Bổ sung: Quy ước ký hiệu và thông số cần thống nhất

Dùng M cho khối lượng xe (kg), G = Mg cho trọng lượng (N), mb cho hệ số phân bố tải trọng động. Dùng F cho diện tích cản chính diện; các chỗ ký hiệu A trong công thức phải được hiểu là cùng F = 4,5 m² hoặc sửa thống nhất về F. Không thêm tải hành lý 20 kg/người chỉ vì bài mẫu có giả thiết đó.

| Nhóm thông số | Giá trị đang dùng / trạng thái cần chốt |
| --- | --- |
| Số liệu đề | M0 = 3.450 kg; hàng 4.100 kg; 2 người; phân bố tĩnh 0,3/0,7; vmax = 95 km/h; ψmax = 0,31. |
| Giả thiết chung | 70 kg/người; g = 9,81 m/s²; ηt = 0,89; K = 0,65; F = 4,5 m²; f0 = 0,015. |
| Vòng quay động cơ | Bảng 2 ghi nN = 2.600; mục 2.2.2 dùng nv = 2.600 và suy ra nN = 2.888,89. CẦN CHỌN MỘT CÁCH ĐỊNH NGHĨA. |
| Công suất cực đại | 112,6 kW ở mục 2.2.2/Bảng 3 khác 117,012 kW của kết luận và nhiều bảng phía sau. Phép chia Nv/0,936 cho khoảng 117,012 kW. |
| Lốp và truyền lực mới | Dự chọn 8.25–20; λt = 0,95; rb = 0,4403725 m theo hình học; ip,c = 1,25; i0 ≈ 4,5436 nếu nv = 2.600. |
| Hộp số và bám mới | ih = [5,5; 3,116; 1,765; 1; 0,8]; iR = 6,6; φ = 0,75; mb = 1. Nhiều bảng vẫn theo bộ cũ. |
| Chế độ tăng tốc | nmin = 800; chuyển số 2.340 v/ph, 1 s/lần và δcoast = 1,05 đang là giả thiết. Cần xác nhận lại sau khi chốt động cơ/hộp số. |

[CẦN SỬA] Chốt một bảng đầu vào duy nhất trước khi cập nhật Bảng 3–14 và kết luận. Các Bảng 1, 6 và phần lực cản của Bảng 8 có thể giữ khi khối lượng, K, F và quy luật f(v) không đổi.

# 2. Tính toán thiết kế sức kéo

## 2.1. Xác định trọng lượng toàn bộ ô tô và tải trọng tác dụng lên cầu trước và cầu sau

### 2.1.1. Xác định trọng lượng toàn bộ

Chọn tải trọng mỗi người Gh = 70 KG và gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s². Tải trọng toàn tải gồm bản thân xe, tải hàng và người ngồi trong cabin:

[ĐÃ SỬA ĐƠN VỊ] Khối lượng toàn tải: M = 3.450 + 2 × 70 + 4.100 = 7.690 kg. Trọng lượng toàn bộ: G = Mg = 7.690 × 9,81 = 75.438,90 N. Không viết một đại lượng G đồng thời bằng giá trị có đơn vị kg và N. (2.2)

### 2.1.2. Tải trọng tác dụng lên cầu trước và cầu sau

Gb1=0,30G=22631,67 N	(2.3)

Gb2=0,70G=52807,23 N	(2.4)

Bảng 1. Kết quả xác định trọng lượng và tải trọng các cầu

| Đại lượng | Kết quả | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Trọng lượng toàn bộ (G) | 75.438,90 | N |
| Tải trọng cầu trước (Gb1) | 22.631,67 | N |
| Tải trọng cầu sau (Gb2) | 52.807,23 | N |

Nhận xét:

Khối lượng tương đương trên cầu trước và cầu sau lần lượt là 2.307 kg và 5.383 kg. Với hai lốp trước và bốn lốp sau, tải tĩnh bình quân là 1.153,5 kg/lốp trước và 1.345,75 kg/lốp sau. Đây là phân bố tĩnh; chưa xét dịch chuyển tải trọng khi tăng tốc hoặc lên dốc. Lốp dự chọn phải được kiểm tra tải cho lắp đơn/lắp kép và cấp tốc độ bằng catalogue thực tế.

### 2.1.3. Sơ đồ dẫn động và giới hạn bám theo tải trọng tĩnh

[CẦN BỔ SUNG] Giả thiết xe hai cầu theo sơ đồ 4×2, cầu sau chủ động; cầu trước có hai lốp, cầu sau dùng bốn lốp lắp kép. Sơ đồ 4×2 đếm vị trí bánh xe, không đếm tổng số lốp cao su. Đây là phương án tự chọn phù hợp với phân bố tải đang xét, không phải dữ liệu bắt buộc của đề.

Gφ=G2=0,7G,mb=Z2G2,Pφ=φmbG2

Hệ số mb không có đơn vị, biểu thị thay đổi phản lực cầu chủ động so với tải tĩnh; khác tỷ lệ phân bố tải 0,7 và khác khối lượng M. Khi chưa có chiều dài cơ sở, chiều cao trọng tâm và chế độ chuyển động cụ thể, bước kiểm tra sơ bộ lấy mb = 1.

Pφ=0,75×1×52807,23=39605,4225 N

[CẦN SỬA] Kết quả trên dùng φ = 0,75 theo mục 2.3.2 hiện tại. Các giá trị 42.245,78 N và Dφ khoảng 0,56 phía sau dùng φ = 0,8, phải cập nhật nếu giữ lựa chọn φ = 0,75.

### 2.1.4. Tính chọn và kiểm tra lốp

[CẦN BỔ SUNG] Kiểm tra sơ bộ theo tải tĩnh bình quân trên từng lốp:

Qtruoc=G12g=1153,5 kg/lop,Qsau=G24g=1345,75 kg/lop

| Tiêu chí kiểm tra | Yêu cầu cho Nhóm 2 | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Tải lắp đơn cầu trước | Không nhỏ hơn 1.153,5 kg/lốp | Cần catalogue tại áp suất và tốc độ quy định. |
| Tải lắp kép cầu sau | Không nhỏ hơn 1.345,75 kg/lốp | Cần giới hạn riêng cho lắp kép, không dùng giới hạn lắp đơn. |
| Khả năng tốc độ | Đáp ứng ít nhất 95 km/h tại điều kiện tải đang xét | Cần cấp tốc độ và điều kiện nhà sản xuất. |
| Bán kính tính toán | r0 ≈ 0,46355 m; rb ≈ 0,4403725 m theo hình học 8.25–20 và λt = 0,95 | Chỉ là xấp xỉ; ưu tiên bán kính lăn dưới tải của sản phẩm thực. |

Quy cách 8.25–20 trong mục 2.3.1 mới là phương án dự chọn. Cần bổ sung hãng/mã lốp, tải đơn/kép, vành, áp suất, cấp tốc độ và nguồn catalogue trước khi kết luận đạt. Kiểm tra tải tĩnh là bước ban đầu; tải động và điều kiện khai thác phải nằm trong giới hạn của nhà sản xuất.

[KHÔNG CẦN SAO CHÉP] Không đưa nguyên lốp 7.50R16 của Nhóm A sang. Ngay số tải lắp kép 1.320 kg/lốp mà bản Nhóm A nêu cũng nhỏ hơn 1.345,75 kg/lốp sau của Nhóm 2; thông số đó chưa đáp ứng kiểm tra tĩnh của bài này.

## 2.2. Xác định công suất cần thiết của động cơ và xây dựng đặc tính tốc độ của động cơ

### 2.2.1. Công suất cần thiết của động cơ

Bảng 2. Các thông số lựa chọn khi xác định công suất

| Thông số lựa chọn | Giá trị | Đơn vị / căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Hiệu suất truyền lực ( ηt) | 0,89 | Giá trị trung bình đối với ô tô tải truyền lực chính 1 cấp |
| Hệ số K | 0,65 | N.s²/m⁴ |
| Diện tích cản ( F ) | 4,5 | m² |
| Nhân tố W = K.F | 2,925 | N.s²/m² |
| Hệ số cản lăn cơ sở ( f0) | 0,015 | Đường tốt, tốc độ thấp |
| Ngưỡng hiệu chỉnh cản lăn | 22,2 | m/s, tương đương 79,92 km/h |
| Tốc độ công suất cực đại ( nN ) | 2.600 | vòng/phút; tự chọn |
| Tỷ số λv=nv/nN | 0,90 | Tự chọn cho diesel |
| Công suất dự trữ sử dụng | 1,00 | Đặc tính tối thiểu khép kín tại 95 km/h |

Ở tốc độ yêu cầu 95 km/h, phải xét sự tăng của hệ số cản lăn. Theo tài liệu [1], tr.53, công thức (II-16), dùng mô hình ghép hai miền:

f(v)=f0=0,015(v≤22,2 m/s)	(2.5)

f(v)=f01+v21500(v>22,2 m/s)	(2.6)

vmax=953,6≈26,39 m/s	(2.7)

[ĐÃ SỬA LÀM TRÒN] f(vmax) = 0,015[1 + (95/3,6)²/1500] = 0,021963735 ≈ 0,021964. Giữ giá trị chưa làm tròn trong tính toán để khớp Pf = 1.656,92 N. (2.8)

Pf=Gf(v),Pw=KFv2=Wv2	(2.9)

Tại 95 km/h: lực cản lăn Pf = 1.656,92 N; lực cản không khí Pw = 2.036,89 N; tổng lực cản Pc = 3.693,81 N.

Nv=Gf(vmax)vmax + KFvmax31000η	(2.10)

Nv=109,523 kW	(2.11)

Công suất trên là công suất cần tại động cơ ở điểm đạt vận tốc cực đại. Mô hình f(v) ghép theo sách có bước nhảy tại 22,2 m/s; đây là hạn chế của xấp xỉ thực nghiệm. Phép tích phân tăng tốc được tách tại ngưỡng này, không nội suy ngang qua bước nhảy.

### 2.2.2. Công suất cực đại của động cơ

[CẦN SỬA — VÒNG QUAY] Phải phân biệt nN (tại công suất cực đại) và nv (khi xe đạt vmax): λv = nv/nN. Nếu giữ nv = 2.600 thì nN = 2.888,889 v/ph; nếu giữ nN = 2.600 như Bảng 2 thì nv = 2.340 v/ph. Cả hai là lựa chọn khác nhau và không được trộn trong một bộ tính.

Chọn diesel bốn kỳ phun trực tiếp, với a = 0,5; b = 1,5; c = 1. Chọn nemax = 2.600 vòng/phút và λv = 0,9

Suy ra số vòng quay định mức nN=nemaxλv=2.6000,9=2888,89 v/ph	(2.12)

[CẦN SỬA — SỐ HỌC] Với Nv = 109,5231498 kW và λv = 0,9: Nmax = Nv/0,936 = 117,011912 kW, không phải 112,6 kW. Nếu vẫn dùng Nmax = 112,6 kW thì tại x = 0,9 chỉ có Ne = 105,3936 kW, thấp hơn công suất cần thiết 109,52315 kW.

Nemax=Nvaλv + bλv2 - cλv3=109,5230,936=112,6 kW	(2.13)

Dùng Nemax = 112,6 kW cho toàn bộ đặc tính và các bảng phía sau. Đây là công suất thiết kế tối thiểu để cân bằng công suất ở 95 km/h, chưa phải lựa chọn mã động cơ thương mại. Nếu xét dự trữ 10%, mức tham khảo là 123,860 kW; phương án có dự trữ phải tính lại theo đặc tính tương ứng và không được trộn với các bảng của phương án hiện tại.

### 2.2.3. Xây dựng đường đặc tính ngoài của động cơ

x=nnN,Ne=Nmax(0,5x+1,5x2-x3)	(2.14)

Me=60000Ne2πn=9549,2966Nen (N.m)	(2.15)

[CẦN SỬA — CỰC TRỊ] Bảng 3 đang theo Nmax ≈ 112,6 và nN ≈ 2.888,89, nhưng các kết quả 1.950 v/ph và 456,62 N·m phía dưới là bộ cũ. Nếu giữ nv = 2.600, λv = 0,9 và sửa Nmax = 117,011912 thì nM = 0,75nN = 2.166,667 v/ph; Mmax ≈ 410,960 N·m. Đây là kết quả có điều kiện, chưa tự áp vào các bảng.

nM=b2cnN=1950 (vòng/phút)	(2.16)

Memax=456,62 (N.m)	(2.17)

Công suất Ne dùng kW, tốc độ n dùng vòng/phút. Điểm cực đại mômen lấy từ đạo hàm của đa thức, không lấy cực đại gần đúng từ bảng thưa.

Miền tính ở các tay số là 800–2.600 vòng/phút; lịch chuyển số dùng 2.340 vòng/phút.

[CẦN SỬA — BẢNG 3] Tính lại đường đặc tính sau khi chốt Nmax và nN. Bảng đang có điểm 2.889 v/ph nhưng đoạn ngay trên lại giới hạn miền 800–2.600 v/ph. Bổ sung điểm mômen cực đại giải tích và điểm nv để kiểm tra; không lấy giá trị lớn nhất của bảng thưa làm Mmax.

Bảng 3. Đường đặc tính ngoài của động cơ

| Điểm | n (v/ph) | Ne (kW) | Me (N.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 26,152 | 312,225 |
| 2 | 1200 | 44,459 | 353,858 |
| 3 | 1600 | 63,861 | 381,217 |
| 4 | 2000 | 82,567 | 394,301 |
| 5 | 2400 | 98,781 | 393,112 |
| 6 | 2889 | 112,602 | 372,266 |

[CẦN HOÀN THIỆN KHI NỘP: CHÈN ĐỒ THỊ SAU KHI THỐNG NHẤT SỐ LIỆU]

Đồ thị 1. Đường đặc tính tốc độ của động cơ

### 2.2.4. Cơ sở lựa chọn động cơ tính toán

[CẦN BỔ SUNG] Động cơ trong bài được xây dựng từ điều kiện cân bằng công suất ở vmax trên đường bằng và công thức thực nghiệm Lây-đéc-man với a = 0,5; b = 1,5; c = 1 cho Diesel bốn kỳ phun trực tiếp. Đây là mô hình động cơ tính toán, chưa phải động cơ thương mại đã được xác nhận bằng catalogue.

[TÙY CHỌN] Chỉ cần bổ sung mã động cơ thực tế nếu muốn chuyển từ bài tính thiết kế sang kiểm tra một sản phẩm cụ thể. Khi đó phải dùng đồng bộ công suất, mômen, vòng quay và đường đặc tính thực; không chỉ lấy tên HINO trong bài Nhóm A rồi giữ đường đặc tính khác.

[CẦN SỬA] Dự trữ công suất 10% phải tính từ công suất đã chốt. Nếu Nmax = 117,011912 kW thì mức tham khảo là 128,713103 kW. Không đưa mức dự trữ vào lời kết mà vẫn dùng bảng của động cơ không có dự trữ.

## 2.3. Xác định tỷ số truyền của truyền lực chính và tỷ số truyền của hộp số

### 2.3.1. Tỷ số truyền của truyền lực chính

Dự chọn lốp 8.25 ─ 20, hệ số bán kính lăn λt = 0,95. Công thức hình học dùng kích thước inch là xấp xỉ cho lốp dạng cũ; khi có catalogue cần thay bằng bán kính lăn thực dưới tải.

r0=B+d20,0254=(8,25+10)0,0254=0,464 m	(2.19)

rb=λtr0=0,95×0,464=0,44 m	(2.20)

Chọn số cao nhất truyền tăng ihn = 0,8 và có hộp số phụ, ipc = 1,25. Theo [1], tr.141:

i0=2πrbnemax60ihnipcvmax=4,5436	(2.21)

[CẦN LÀM RÕ] Đề chỉ yêu cầu truyền lực cơ khí, không bắt buộc có hộp số phụ. Giá trị ip,c = 1,25 là giả thiết của bản hiện tại; nếu giữ, cần nêu đó là tỷ số của cấp được dùng khi khảo sát và đưa vào mọi công thức vận tốc/lực kéo. Việc bỏ hộp số phụ là một phương án thiết kế khác, không được chỉ xóa hệ số ở một công thức.

[ĐỐI CHIẾU] i0 ≈ 4,5436 phù hợp với rb = 0,4403725 m, nv = 2.600 v/ph, ih5 = 0,8, ip,c = 1,25 và vmax = 95 km/h. Vì vậy không coi i0 sai chỉ do rb hiển thị làm tròn thành 0,44 m. Cần giữ số chưa làm tròn trong bảng tính.

### 2.3.2. Xác định tỷ số truyền của hộp số

Điều kiện lựa chọn và kiểm tra:

Điều kiện chọn số I ở tốc độ thấp: đủ lực khắc phục sức cản đường lớn nhất và không vượt giới hạn bám. Giả thiết cầu sau chủ động, dùng tải bám tĩnh Gφ = G2 và φ = 0,75. Chưa có tọa độ trọng tâm nên hệ số thay đổi tải động lấy bằng 1.

Pφ=φG2=0,75×52807,23=39605,4225 N	(2.22)

ψmaxGrbMemaxi0ipcηt≤ihI≤PφrbMemaxi0ipcηt	(2.23)

[CẦN SỬA — GIỚI HẠN SỐ I] Hai cận 5,167 và 8,75 được tạo ra khi dùng mômen khoảng 394,301 N·m của bảng thưa. Phải dùng Mmax của đặc tính đã chốt. Nếu giữ nv = 2.600, nN = 2.888,889 và sửa Nmax = 117,011912 thì cận sơ bộ khoảng 4,958 ≤ ih1 ≤ 8,396 (φ = 0,75), sau đó kiểm tra thêm cản không khí tại điểm xét.

5,167≤ihI≤8,75⇒ih1=5,5	(2.24)

[ĐÃ SỬA DIỄN ĐẠT] Chọn hộp số năm cấp: số IV truyền thẳng (ih4 = 1), số V truyền tăng (ih5 = 0,8). Phân bố số I–IV theo cấp số nhân; số V chọn riêng. Đây là lựa chọn thiết kế, không phải quy định bắt buộc của đề bài.

q=n─2ihI=5─25,5= 1,765	(2.25)

ihk=ih1qk-1,iR=1,2ih1=6,6	(2.26)

[CẦN LÀM RÕ] Công thức cấp số nhân ở trên chỉ áp dụng cho k = 1, 2, 3, 4. Từ số IV sang số V, tỷ số hai tay số là 1/0,8 = 1,25, khác q ≈ 1,765; không gọi cả năm số là cùng một cấp số nhân.

q=ih1ih41/3=5,51/3,ihk=ih1qk−1 (k=1,…,4)

Số lùi iR = 1,2ih1 = 6,6 là lựa chọn thiết kế. Khi coi hiệu suất bằng nhau, lực kéo số lùi lớn hơn số I 20% tại cùng mômen; độ lớn vận tốc bằng 1/1,2 vận tốc số I tại cùng vòng tua. Cần kiểm tra bám riêng bằng bộ thông số mới.

[CẦN SỬA — ĐOẠN KẾT QUẢ CŨ] Các số 11,310 km/h; 26.416,09 N; 42.245,78 N và 31.699,30 N bên dưới thuộc phương án cũ. Với nhánh điều kiện Nmax = 117,011912, nN = 2.888,889, rb = 0,4403725, ip,c = 1,25, ih1 = 5,5: v tại Mmax ≈ 11,515 km/h; Pk,I ≈ 25.944,37 N; dự trữ lực ≈ 2.528,38 N; lực kéo lùi ≈ 31.133,24 N < Pφ = 39.605,42 N. Chỉ dùng các giá trị này nếu chọn đúng nhánh nêu trên.

Tại mômen cực đại ở số I, v = 11,310 km/h và lực kéo Pk = 26.416,09 N. Sau khi cộng cản không khí, yêu cầu ψmaxG+Pw = 23.414,93 N; dự trữ lực là 3.001,16 N. Lực kéo nhỏ hơn giới hạn bám 42.245,78 N. Ở số lùi, lực kéo cực đại khoảng 31.699,30 N, vẫn nhỏ hơn giới hạn bám tĩnh.

Nguồn điều kiện chọn số I và cấp số nhân: [1], tr.127–131. Tỷ lệ tải cầu sau 0,7 được phân biệt với hệ số chuyển tải động; không nhân thêm một hệ số tải động chưa được xác định.

[CẦN SỬA — BẢNG 4] Cột tỷ số truyền đã đổi, nhưng cột vận tốc vẫn là bộ cũ. Tính lại v = 2πnrb/(60i0ihip,c). Với ih4 = 1 và ih5 = 0,8, tại cùng n phải có vV/vIV = 1,25. Nếu giữ nv = 2.600 và vmax = 95, số IV đạt 76 km/h tại 2.600 v/ph; tại 2.340 v/ph số V chỉ đạt 85,5 km/h, không phải 95.

Bảng 4. Tỷ số truyền các tay số

| Tay số | Tỷ số truyền | Vận tốc ở 800 / 2.340 v/ph (km/h) |
| --- | --- | --- |
| Số 1 | 5,5 | 4,640 / 13,571 |
| Số 2 | 3,116 | 7,547 / 22,075 |
| Số 3 | 1,765 | 12,276 / 35,907 |
| Số 4 | 1 | 19,967 / 58,405 |
| Số 5 | 0,8 | 32,479 / 95,000 |
| Số lùi | 6,6 | Chọn bằng 1,2 lần số I |

# 3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng kéo

[CẦN SỬA — PHẠM VI CHƯƠNG 3] Bảng 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và các nhận xét liên quan còn theo bộ cũ: Nmax ≈ 117,012; nN = 2.600; rb ≈ 0,385921; ip = 1; ih = [7; 4,303517; 2,645751; 1,626577; 1]. Cần tính lại sau khi thống nhất phần 2. Không chỉ thay tên hoặc tiêu đề bảng.

## 3.1. Phương trình cân bằng công suất và đồ thị cân bằng công suất của ô tô

### 3.1.1. Phương trình cân bằng công suất

Đối với xe lên dốc và tăng tốc, công suất động cơ được phân bố cho tổn thất truyền lực và các thành phần cản. Trong các bảng đánh giá dưới đây, xe chạy đủ tải trên đường bằng, không gió.

Ne=Nt+Nf+Nw+Ni+Nj	(3.1)

Nk=ηNe=Pkv1000	(3.2)

Nc=Nf+Nw=[Gf(v)+KAv2]v1000	(3.3)

[CẦN BỔ SUNG — GIẢI THÍCH THÀNH PHẦN] Nt là công suất tổn thất truyền lực; Nf, Nw, Ni và Nj lần lượt là công suất thắng cản lăn, cản không khí, cản dốc và cản quán tính. Với lực tính bằng N và v tính bằng m/s, công suất từng thành phần Nx = Px·v/1000 (x = f, w, i, j) có đơn vị kW. Trên đường bằng chuyển động đều: Ni = Nj = 0; khi tăng tốc, phần công suất dư dùng để tạo gia tốc.

vk=2πnrb60i0ihkip	(3.4)

Bảng 5 dùng cùng tốc độ động cơ n trên mỗi dòng. Cột Nk là công suất tại bánh xe, còn các cột số I–V là vận tốc tương ứng (m/s), không phải năm giá trị công suất khác nhau. Công suất được truyền với cùng η = 0,89. Nguồn: [1], tr.88–89 và tr.129–131.

[CẦN SỬA — BẢNG 5] Ví dụ ngay tại n = 800 v/ph: Bảng 3 đang cho Ne = 26,152 kW nên ηtNe ≈ 23,275 kW; Bảng 5 lại ghi 27,777 kW. Hai bảng chưa dùng cùng một động cơ. Các cột vận tốc cũng cần cập nhật rb, ip,c và tỷ số truyền mới.

Bảng 5. Số liệu xây dựng đồ thị công suất theo các tay số

| n (v/ph) | Nk (kW) | vI (m/s) | vII (m/s) | vIII (m/s) | vIV (m/s) | vV (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 27,777 | 1,289 | 2,096 | 3,410 | 5,547 | 9,022 |
| 1000 | 37,210 | 1,611 | 2,620 | 4,262 | 6,933 | 11,277 |
| 1200 | 47,069 | 1,933 | 3,145 | 5,115 | 8,320 | 13,533 |
| 1400 | 57,071 | 2,255 | 3,669 | 5,967 | 9,706 | 15,788 |
| 1600 | 66,931 | 2,578 | 4,193 | 6,820 | 11,093 | 18,044 |
| 1800 | 76,363 | 2,900 | 4,717 | 7,672 | 12,480 | 20,299 |
| 1950 | 82,987 | 3,142 | 5,110 | 8,312 | 13,520 | 21,991 |
| 2000 | 85,085 | 3,222 | 5,241 | 8,525 | 13,866 | 22,555 |
| 2200 | 92,812 | 3,544 | 5,765 | 9,377 | 15,253 | 24,810 |
| 2340 | 97,476 | 3,770 | 6,132 | 9,974 | 16,224 | 26,389 |
| 2600 | 104,141 | 4,189 | 6,813 | 11,082 | 18,026 | 29,321 |

Ký hiệu 22,200− và 22,200+ trong các bảng là hai phía sát ngưỡng 22,2 m/s của mô hình cản lăn. Dữ liệu số được lấy lệch ngưỡng 10⁻⁶ m/s; không coi bước nhảy của mô hình là một biến đổi lực vật lý tức thời.

Bảng 6. Số liệu công suất cản

| v (m/s) | Nf (kW) | Nw (kW) | Nc (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5,000 | 5,658 | 0,366 | 6,024 |
| 10,000 | 11,316 | 2,925 | 14,241 |
| 15,000 | 16,974 | 9,872 | 26,846 |
| 20,000 | 22,632 | 23,400 | 46,032 |
| 22,200− | 25,121 | 32,003 | 57,124 |
| 22,200+ | 33,375 | 32,003 | 65,378 |
| 24,000 | 37,587 | 40,435 | 78,022 |
| 25,069 | 40,254 | 46,085 | 86,339 |
| 26,389 | 43,724 | 53,751 | 97,476 |

### 3.1.2. Đồ thị cân bằng công suất

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 2. Đồ thị cân bằng công suất

Nhận xét:

Tại 95 km/h ở số V, Nk = 97,476 kW, gồm Nf = 43,724 kW và Nw = 53,751 kW. Như vậy Nk = Nc tại điểm thiết kế. Ở miền có Nk lớn hơn Nc, công suất dư dùng để tăng tốc; tại điểm cân bằng vận tốc, gia tốc bằng 0.

Bảng 5 và Bảng 6 cung cấp số liệu công suất kéo và công suất cản. Phần ở số V tương ứng tốc độ động cơ cao hơn điểm 2.340 vòng/phút không có nghĩa xe tự tăng tốc vượt 95 km/h trên đường bằng.

## 3.2. Phương trình cân bằng lực kéo và đồ thị lực kéo

### 3.2.1. Phương trình cân bằng lực kéo

Pk=Mei0ihipηrb	(3.5)

Pk=Pf+Pi+Pw+Pj	(3.6)

Pf=fGcosα,Pi=Gsinα,Pw=KAv2	(3.7)

Pj=Ggδj=mδj	(3.8)

Pk là lực kéo quy đổi từ mômen truyền đến bánh xe; cản lăn Pf được trừ một lần trong phương trình toàn xe. Không lấy lực kéo đã trừ cản lăn rồi tiếp tục trừ Pf lần nữa. Trên đường bằng, Pi = 0 và tổng cản Pc = Pf + Pw. [ĐÃ SỬA: dùng Pi trong phương trình lực; Ni là ký hiệu công suất cản dốc.]

Các Bảng 7, 9, 11 và 12 được lập trên cùng lưới vận tốc xe. Dấu “—” chỉ tay số nằm ngoài miền tốc độ ổn định 800–2.600 vòng/phút; không ngoại suy đặc tính động cơ ở các ô này. Tại một vận tốc xe, mỗi tay số có tốc độ động cơ riêng. Nguồn phương trình lực: [1], tr.95–96.

Bảng 7. Số liệu lực kéo theo các tay số

| v (m/s) | Pk,I (N) | Pk,II (N) | Pk,III (N) | Pk,IV (N) | Pk,V (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,289 | 21.552,14 | — | — | — | — |
| 2,000 | 24.569,56 | — | — | — | — |
| 3,000 | 26.387,70 | 14.774,42 | — | — | — |
| 4,000 | 25.371,79 | 15.834,64 | 8.561,91 | — | — |
| 5,000 | — | 16.236,32 | 9.145,19 | — | — |
| 6,000 | — | 15.979,45 | 9.575,46 | 5.132,94 | — |
| 8,000 | — | — | 9.976,91 | 5.596,59 | — |
| 10,000 | — | — | 9.766,26 | 5.918,01 | 3.179,74 |
| 12,000 | — | — | — | 6.097,20 | 3.361,36 |
| 15,000 | — | — | — | 6.099,29 | 3.571,83 |
| 18,000 | — | — | — | 5.781,37 | 3.707,93 |
| 20,000 | — | — | — | — | 3.757,35 |
| 22,200− | — | — | — | — | 3.773,55 |
| 22,200+ | — | — | — | — | 3.773,55 |
| 24,000 | — | — | — | — | 3.757,05 |
| 25,069 | — | — | — | — | 3.734,57 |
| 26,389 | — | — | — | — | 3.693,81 |

[CẦN SỬA — BẢNG 8] Đã sửa tên cột thứ tư thành Pc = Pf + Pw. Nếu giữ φ = 0,75, thay toàn bộ cột Pφ từ 42.245,78 thành 39.605,42 N. Các cột Pf, Pw, Pc không đổi khi G, K, F và mô hình f(v) không đổi.

Bảng 8. Số liệu lực cản và giới hạn bám

| v (m/s) | Pf (N) | Pw (N) | Pc = Pf + Pw (N) | Pφ (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 1.131,58 | 0,00 | 1.131,58 | 42.245,78 |
| 5,000 | 1.131,58 | 73,13 | 1.204,71 | 42.245,78 |
| 10,000 | 1.131,58 | 292,50 | 1.424,08 | 42.245,78 |
| 15,000 | 1.131,58 | 658,13 | 1.789,71 | 42.245,78 |
| 20,000 | 1.131,58 | 1.170,00 | 2.301,58 | 42.245,78 |
| 22,200− | 1.131,58 | 1.441,56 | 2.573,14 | 42.245,78 |
| 22,200+ | 1.503,38 | 1.441,56 | 2.944,93 | 42.245,78 |
| 24,000 | 1.566,11 | 1.684,80 | 3.250,91 | 42.245,78 |
| 25,069 | 1.605,70 | 1.838,30 | 3.444,00 | 42.245,78 |
| 26,389 | 1.656,92 | 2.036,89 | 3.693,81 | 42.245,78 |

### 3.2.2. Đồ thị cân bằng lực kéo

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 3. Đồ thị cân bằng lực kéo

Nhận xét:

Lực kéo lớn nhất số I là 26.416,09 N, nhỏ hơn giới hạn bám tĩnh 42.245,78 N. Các số tiến còn lại có lực kéo nhỏ hơn nên toàn bộ miền khảo sát không phải giới hạn mômen theo bám.

Tại 95 km/h, số V cho Pk = 3.693,81 N, đúng bằng tổng lực cản. Điều kiện ψmax = 0,31 dùng để chọn và kiểm tra số I; không áp dụng ψmax cho toàn bộ quá trình tăng tốc trên đường bằng.

## 3.3. Xây dựng đồ thị nhân tố động lực học

D=Pk-PwG	(3.9)

Dφ=Pφ-PwG	(3.10)

D=ψ+δjg,ψ=fcosα+sinα	(3.11)

Nhân tố động lực học không có đơn vị. Trên đường bằng, ψ = f(v); khi đủ bám và còn khả năng tăng tốc thì Dφ≥ D ≥ f. Nếu chỉ xét lực kéo đã bị giới hạn bởi bám, phải thay Pk bằng min(Pk,Pφ). Nguồn: [1], tr.101–102.

[CẦN SỬA — BẢNG 9] Tính lại D theo lực kéo mới. Riêng cột giới hạn bám, với φ = 0,75 và mb = 1: Dφ(v) = 0,525 − 2,925v²/75.438,9; không dùng 0,56 − 2,925v²/G của φ = 0,8.

Bảng 9. Nhân tố động lực học theo các tay số

| v (m/s) | DI | DII | DIII | DIV | DV | Dφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,289 | 0,28563 | — | — | — | — | 0,55994 |
| 2,000 | 0,32553 | — | — | — | — | 0,55984 |
| 3,000 | 0,34944 | 0,19550 | — | — | — | 0,55965 |
| 4,000 | 0,33570 | 0,20928 | 0,11287 | — | — | 0,55938 |
| 5,000 | — | 0,21426 | 0,12026 | — | — | 0,55903 |
| 6,000 | — | 0,21042 | 0,12553 | 0,06665 | — | 0,55860 |
| 8,000 | — | — | 0,12977 | 0,07171 | — | 0,55752 |
| 10,000 | — | — | 0,12558 | 0,07457 | 0,03827 | 0,55612 |
| 12,000 | — | — | — | 0,07524 | 0,03897 | 0,55442 |
| 15,000 | — | — | — | 0,07213 | 0,03862 | 0,55128 |
| 18,000 | — | — | — | 0,06407 | 0,03659 | 0,54744 |
| 20,000 | — | — | — | — | 0,03430 | 0,54449 |
| 22,200− | — | — | — | — | 0,03091 | 0,54089 |
| 22,200+ | — | — | — | — | 0,03091 | 0,54089 |
| 24,000 | — | — | — | — | 0,02747 | 0,53767 |
| 25,069 | — | — | — | — | 0,02514 | 0,53563 |
| 26,389 | — | — | — | — | 0,02196 | 0,53300 |

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 4. Đồ thị nhân tố động lực học

Nhận xét:

Tại điểm mômen cực đại số I, D = 0,34978. Nếu xét chuyển động đều lên dốc ở tốc độ thấp, giải D = f₀cosα + sinα cho i = tanα xấp xỉ 35,63% tại điểm kiểm tra. Chưa xét dịch chuyển phản lực cầu do vị trí trọng tâm nên không coi đây là kết quả vượt dốc đã được xác nhận bằng thử nghiệm.

Ở 95 km/h của số V, D = f(vmax) = 0,0219637 nên gia tốc bằng 0. Ѱmax = 0,31 là hệ số cản đường tổng cộng, không đồng nghĩa độ dốc bằng 31%.

### 3.3.1. Ảnh hưởng của tải hàng đến nhân tố động lực học — tùy chọn

[TÙY CHỌN — KHÔNG BẮT BUỘC THEO ĐỀ NHÓM 2] Nhóm A có yêu cầu riêng về tải trọng thay đổi; đề Nhóm 2 không yêu cầu rõ nội dung này. Có thể giữ phần sau để mở rộng phân tích hoặc bỏ nếu cần gọn. Chưa cần thêm đồ thị trong bản đang để trống hình.

Gọi β là tỷ lệ tải hàng so với tải định mức (0 ≤ β ≤ 1), vẫn giữ hai người trên xe. Khối lượng không hàng trong trường hợp này gồm xe và người, không chỉ là khối lượng bản thân.

Mβ=3450+2×70+4100β=3590+4100β,Gβ=Mβg

Dβ(v)=GGβDday tai(v)=76903590+4100βDday tai(v)

| Tỷ lệ hàng β | Khối lượng toàn bộ tại mức tải β (kg) | Hệ số nhân D đầy tải |
| --- | --- | --- |
| 0% | 3.590 | 2,1421 |
| 25% | 4.615 | 1,6663 |
| 50% | 5.640 | 1,3635 |
| 75% | 6.665 | 1,1538 |
| 100% | 7.690 | 1,0000 |

Quan hệ trên chỉ dùng khi tại cùng vận tốc và tay số, lực kéo, cản không khí, hiệu suất và bán kính lăn được coi không đổi. Không nhân Dφ bằng cùng hệ số: tải cầu chủ động lúc bớt hàng phụ thuộc vị trí hàng và phân bố tải mới. Đây là hệ số quy đổi, không xác nhận các giá trị D cũ đang chờ tính lại.

## 3.4. Xây dựng đồ thị gia tốc của ô tô

δh=1,05+0,05ih2	(3.12)

j=g[D-f(v)]δh	(3.13)

j=min(Pk,Pφ)-Pf-Pwmδh	(3.14)

Dùng xấp xỉ kinh nghiệm về khối lượng quay theo [1], tr.33–34, và công thức gia tốc tr.109. Trong bộ thông số hiện tại Pk < Pφ, nên hai biểu thức gia tốc cho cùng kết quả. Khi chuyển số, động cơ được ngắt khỏi hệ truyền lực, dùng riêng δcoast = 1,05.

[CẦN SỬA — BẢNG 10] Nếu áp đúng công thức đang ghi δh = 1,05 + 0,05ih² với các tỷ số mới trong Bảng 4, kết quả lần lượt khoảng 2,562500; 1,535423; 1,205792; 1,100000; 1,082000 (hai số giữa dùng tỷ số cấp số nhân chưa làm tròn). Tuy nhiên phải rà phạm vi xấp xỉ khi thêm hộp số phụ ip,c = 1,25; không tự khẳng định quán tính giữ nguyên. Các Bảng 11–12 phụ thuộc lựa chọn này.

Bảng 10. Hệ số xét đến ảnh hưởng khối lượng quay

| Tay số | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δh | 3,500000 | 1,976013 | 1,400000 | 1,182288 | 1,100000 |

Bảng 11. Gia tốc theo các tay số

| v (m/s) | jI (m/s²) | jII (m/s²) | jIII (m/s²) | jIV (m/s²) | jV (m/s²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,289 | 0,7585 | — | — | — | — |
| 2,000 | 0,8704 | — | — | — | — |
| 3,000 | 0,9374 | 0,8961 | — | — | — |
| 4,000 | 0,8989 | 0,9645 | 0,6858 | — | — |
| 5,000 | — | 0,9892 | 0,7376 | — | — |
| 6,000 | — | 0,9702 | 0,7745 | 0,4285 | — |
| 8,000 | — | — | 0,8042 | 0,4705 | — |
| 10,000 | — | — | 0,7749 | 0,4943 | 0,2075 |
| 12,000 | — | — | — | 0,4998 | 0,2138 |
| 15,000 | — | — | — | 0,4740 | 0,2107 |
| 18,000 | — | — | — | 0,4072 | 0,1925 |
| 20,000 | — | — | — | — | 0,1721 |
| 22,200− | — | — | — | — | 0,1419 |
| 22,200+ | — | — | — | — | 0,0980 |
| 24,000 | — | — | — | — | 0,0598 |
| 25,069 | — | — | — | — | 0,0344 |
| 26,389 | — | — | — | — | 0,0000 |

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 5. Đồ thị gia tốc

Nhận xét:

Hệ số quán tính quy đổi ở số I lớn nhất. Vì vậy số I có lực kéo lớn nhất nhưng không bắt buộc có gia tốc lớn nhất; đây là hệ quả của khối lượng quay quy đổi, không phải lỗi tính. Ở số V, gia tốc giảm rõ khi vượt ngưỡng cản lăn và tiến đến 0 tại 95 km/h.

## 3.5. Xác định thời gian tăng tốc và quãng đường tăng tốc

### 3.5.1. Xây dựng đồ thị gia tốc ngược

1j=δhg[D-f(v)](j>0)	(3.15)

Gia tốc ngược có đơn vị s²/m. Chỉ dùng miền j > 0 để tích phân tăng tốc. Dấu ∞ ở điểm 95 km/h thể hiện giới hạn khi j → 0; không sử dụng ô này để tính một khoảng thời gian hữu hạn. Dấu “—” giữ cùng ý nghĩa miền tốc độ động cơ như Bảng 7.

Bảng 12. Số liệu gia tốc ngược

| v (m/s) | 1/jI (s²/m) | 1/jII (s²/m) | 1/jIII (s²/m) | 1/jIV (s²/m) | 1/jV (s²/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,289 | 1,3183 | — | — | — | — |
| 2,000 | 1,1489 | — | — | — | — |
| 3,000 | 1,0668 | 1,1160 | — | — | — |
| 4,000 | 1,1125 | 1,0368 | 1,4581 | — | — |
| 5,000 | — | 1,0109 | 1,3558 | — | — |
| 6,000 | — | 1,0307 | 1,2911 | 2,3336 | — |
| 8,000 | — | — | 1,2435 | 2,1253 | — |
| 10,000 | — | — | 1,2906 | 2,0231 | 4,8181 |
| 12,000 | — | — | — | 2,0007 | 4,6771 |
| 15,000 | — | — | — | 2,1097 | 4,7466 |
| 18,000 | — | — | — | 2,4559 | 5,1939 |
| 20,000 | — | — | — | — | 5,8107 |
| 22,200− | — | — | — | — | 7,0468 |
| 22,200+ | — | — | — | — | 10,2086 |
| 24,000 | — | — | — | — | 16,7129 |
| 25,069 | — | — | — | — | 29,1114 |
| 26,389 | — | — | — | — | ∞ |

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 6. Đồ thị gia tốc ngược

Nhận xét:

Khi vận tốc tiến gần 95 km/h, gia tốc ngược tăng không giới hạn. Vì vậy chọn điểm kết thúc khảo sát bằng 0,95vmax = 90,25 km/h. Các khung đồ thị trong bản này được giữ trống; bảng số liệu cho phép bổ sung đồ thị sau.

### 3.5.2. Cách tính thời gian tăng tốc và quãng đường tăng tốc

[CẦN SỬA — ĐIỀU KIỆN TĂNG TỐC] Chốt miền vòng tua, vòng tua chuyển số và mô hình quán tính trước khi tính lại. Với nv = 2.600, bộ truyền mới và nmin = 800, vận tốc bắt đầu số I xấp xỉ 4,252 km/h, không phải 4,640. Điểm kết thúc 90,25 km/h chỉ dùng sau khi kiểm tra xe có đủ công suất để đạt mức đó.

Đặt t = 0 và S = 0 tại số I, nmin = 800 vòng/phút. Miền khảo sát bắt đầu khi xe đã chuyển động ổn định; chưa mô phỏng giai đoạn xuất phát bằng ly hợp trượt.

vmin=1,288835 m/s=4,639805 km/h	(3.16)

vkt=0,95vmax=25,069444 m/s=90,25 km/h	(3.17)

t=v1v2dvj(v),S=v1v2vdvj(v)	(3.18)

Δt≃121jA+1jB(vB-vA)	(3.19)

ΔS≃12vAjA+vBjB(vB-vA)	(3.20)

Dùng công thức hình thang trên từng miền trơn của gia tốc, khoảng 400 điểm cho mỗi pha kéo; tách miền ở 22,2 m/s. Không áp dụng một hình thang duy nhất cho toàn bộ một tay số. Bảng 14 là tổng hợp từng giai đoạn sau khi cộng các khoảng tích phân nhỏ.

Chuyển số tại n = 2.340 vòng/phút, thời gian ngắt lực kéo 1 s/lần. Trong chuyển số, xe vẫn đi được một quãng đường và vận tốc giảm do lực cản. Dùng δcoast = 1,05 và tích phân hệ phương trình:

dvdt=-Gf(v)+KAv2mδcoast,dSdt=v	(3.21)

Có bốn lần chuyển số. Đây là lịch chuyển số cố định, chưa tối ưu thời gian tăng tốc nhỏ nhất. Tích phân t và S theo [1], tr.113–117; khoảng mất tốc độ chuyển số được tính thêm cản không khí so với công thức gần đúng trong sách.

### 3.5.3. Lập bảng tính thời gian tăng tốc và quãng đường tăng tốc

[CẦN SỬA — BẢNG 13–14] Phải tính lại vận tốc trước/sau chuyển số, vòng tua sau nối, thời gian và quãng đường tích lũy theo bộ truyền mới. Giữ cách tích phân và việc cộng bốn khoảng chuyển số; không sao chép thời gian hoặc quãng đường của Nhóm A.

Bảng 13. Các thông số khi chuyển số

| Chuyển số | v trước (m/s) | v sau (m/s) | Δt (s) | Tốc độ động cơ sau nối |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 → 2 | 3,7698 | 3,6247 | 1,000 | n sau nối: 1.383,2 v/ph |
| 2 → 3 | 6,1319 | 5,9785 | 1,000 | n sau nối: 1.402,6 v/ph |
| 3 → 4 | 9,9741 | 9,7985 | 1,000 | n sau nối: 1.413,3 v/ph |
| 4 → 5 | 16,2236 | 15,9895 | 1,000 | n sau nối: 1.417,8 v/ph |

Bảng 14. Tổng hợp thời gian và quãng đường theo các giai đoạn

| Giai đoạn | v đầu → cuối (m/s) | Δt (s) | t tích lũy (s) | ΔS (m) | S tích lũy (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu I | 1,289 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Kéo 1 | 1,289 → 3,770 | 2,792 | 2,792 | 6,953 | 6,953 |
| Chuyển 1→2 | 3,770 → 3,625 | 1,000 | 3,792 | 3,697 | 10,650 |
| Kéo 2 | 3,625 → 6,132 | 2,566 | 6,358 | 12,508 | 23,158 |
| Chuyển 2→3 | 6,132 → 5,979 | 1,000 | 7,358 | 6,055 | 29,213 |
| Kéo 3 | 5,979 → 9,974 | 5,030 | 12,388 | 40,120 | 69,333 |
| Chuyển 3→4 | 9,974 → 9,799 | 1,000 | 13,388 | 9,886 | 79,219 |
| Kéo 4 | 9,799 → 16,224 | 13,180 | 26,569 | 172,098 | 251,317 |
| Chuyển 4→5 | 16,224 → 15,989 | 1,000 | 27,569 | 16,106 | 267,423 |
| Kéo 5 | 15,989 → 25,069 | 81,329 | 108,898 | 1.781,371 | 2.048,794 |

[CẦN SỬA — KẾT QUẢ TĂNG TỐC] Các kết quả 108,898 s và 2.048,794 m cùng phép kiểm tra hội tụ dưới đây chỉ xác nhận bộ số cũ. Chưa dùng chúng làm kết quả cho phương án lốp 8.25–20, hộp số phụ 1,25 và số V 0,8. Cần chạy lại tích phân sau khi cập nhật đầu vào.

t4,64→90,25=108,897603 s	(3.22)

S4,64→90,25=2048,794450 m	(3.23)

Đối chiếu bằng tích phân số độc lập cho t = 108,896735 s và S = 2.048,771638 m. Sai lệch tương đối lần lượt 0,000797% và 0,001113%. Tăng gấp đôi mật độ điểm thay đổi thời gian khoảng 0,000653 s và quãng đường khoảng 0,017154 m, phù hợp độ chính xác trình bày.

### 3.5.4. Đồ thị thời gian tăng tốc và quãng đường tăng tốc

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 7. Đồ thị thời gian tăng tốc

[CHÈN ĐỒ THỊ TẠI ĐÂY]

Đồ thị 8. Đồ thị quãng đường tăng tốc

Nhận xét:

Các số liệu tích lũy trong Bảng 14 cho phép lập hai đồ thị t(v) và S(v). Trong chuyển số, t và S tiếp tục tăng trong khi v giảm; đường biểu diễn có các đoạn lùi theo trục vận tốc. Kết quả là tăng tốc từ 4,64 đến 90,25 km/h, không phải từ đứng yên đến 95 km/h. Các khung được để trống theo yêu cầu của bản Word này.

[CẦN SỬA — KẾT LUẬN] Giữ kết quả khối lượng và tải cầu. Các đoạn động cơ, hộp số, bám và tăng tốc phía dưới vẫn là kết luận phương án cũ; cần viết lại từ các bảng đã đồng bộ, không ghép số mới vào từng câu riêng lẻ.

# KẾT LUẬN

Với bộ số liệu đề Nhóm 2 và các giả thiết đã công bố, khối lượng toàn tải của xe là 7.690 kg; trọng lượng toàn bộ 75.438,90 N. Tải trọng tĩnh cầu trước và cầu sau lần lượt là 22.631,67 N và 52.807,23 N.

Công suất cần tại điểm 95 km/h là 109,523 kW; công suất cực đại của đặc tính diesel tương đương là 117,012 kW tại 2.600 vòng/phút. Mômen cực đại đạt 456,622 N·m tại 1.950 vòng/phút.

Chọn truyền lực chính i0 = 3,583621; năm tỷ số truyền tiến lần lượt 7,000000; 4,303517; 2,645751; 1,626577; 1,000000 và số lùi 8,4. Số I thỏa mãn điều kiện khắc phục           ψmax = 0,31 sau khi kiểm tra thêm cản không khí, đồng thời không vượt giới hạn bám tĩnh.

Tại 95 km/h ở số V, lực kéo cân bằng lực cản và công suất tại bánh xe cân bằng công suất cản. Theo lịch chuyển số cố định, tăng tốc từ 4,64 đến 90,25 km/h mất 108,898 s và quãng đường 2.048,794 m, đã tính bốn khoảng chuyển số, chưa gồm xuất phát bằng ly hợp trượt.

Kết quả có điều kiện theo lựa chọn về lốp, hiệu suất, cản khí động, cản lăn và quán tính quay. Bài chưa xét chuyển tải động theo tọa độ trọng tâm, đặc tính lốp thực hoặc đặc tính điều tốc của một động cơ thương mại. Khi lựa chọn sản phẩm thực tế cần cập nhật dữ liệu nhà sản xuất và kiểm tra lại các kết quả liên quan.

### BẢNG BỔ SUNG: TỔNG HỢP TÍNH NĂNG VÀ TRẠNG THÁI KIỂM TRA

| Nhóm kết quả | Giá trị / yêu cầu | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Khối lượng toàn tải | 7.690 kg; G = 75.438,90 N | Đã khớp đề với giả thiết 70 kg/người. |
| Tải tĩnh cầu trước/sau | 22.631,67 / 52.807,23 N | Giữ tỷ lệ đề 0,3/0,7. |
| Bánh xe và lốp | 4×2, cầu sau chủ động; 2 lốp trước + 4 lốp sau; dự chọn 8.25–20 | Cần catalogue lốp; tải đơn/kép và cấp tốc độ. |
| Mục tiêu tốc độ và sức cản | 95 km/h; ψmax = 0,31 | Hai chế độ kiểm tra khác nhau; chưa phải đạt đồng thời. |
| Công suất tại vmax | Nv ≈ 109,52315 kW | Khớp giả thiết G, K, F, f(v), ηt hiện tại. |
| Đặc tính động cơ | Nmax, nN, nM và Mmax | CẦN SỬA theo mục 2.2; chưa chọn mã động cơ thương mại. |
| Truyền lực chính/phụ | i0 ≈ 4,5436; ip,c = 1,25 | Đúng có điều kiện rb = 0,4403725 và nv = 2.600; phải dùng đồng bộ. |
| Các số tiến/số lùi | 5,5; 3,116; 1,765; 1; 0,8 / 6,6 | Số I–IV cấp số nhân, V chọn riêng; bảng vận tốc cần tính lại. |
| Giới hạn bám tĩnh | 39.605,42 N nếu φ = 0,75 và mb = 1 | CẦN CẬP NHẬT các cột còn dùng φ = 0,8. |
| Thời gian/quãng đường | Chưa chốt kết quả của phương án mới | Tính lại gia tốc, chuyển số và tích phân; không giữ kết quả cũ. |
| Tám đồ thị theo đề | Hiện có đủ vị trí và tên đồ thị | CẦN HOÀN THIỆN khi nộp; vẽ sau khi sửa đồng bộ số liệu. |

[KHÔNG CẦN BỔ SUNG] Không chọn lại khối lượng bản thân từ phổ xe của Nhóm A vì đề đã cho 3.450 kg; không đổi thành sáu số chỉ vì bài mẫu có sáu số; không thêm lời mở đầu dài, hãng động cơ hoặc dữ liệu lốp chưa dùng. Phần tải trọng thay đổi và chọn sản phẩm thương mại là tùy chọn.

[CẦN HOÀN THIỆN] Sau khi chốt số liệu: cập nhật bảng, vẽ tám đồ thị, viết lại kết luận, cập nhật mục lục và số công thức. Các nhãn hướng dẫn hoặc ghi chú đối chiếu không phải nội dung bắt buộc giữ trong bản nộp.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Hữu Cẩn và cộng sự, Lý thuyết ô tô máy kéo, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2005.

[2] Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Khoa Cơ khí Giao thông và Năng lượng, Đề bài tập lớn học phần Lý thuyết ô tô, Nhóm số 2, năm 2026.

[3] Báo cao tính toán sức kéo_NHÓM A.docx, tài liệu mẫu do người dùng cung cấp; chỉ dùng đối chiếu cấu trúc và phạm vi nội dung, không dùng xác nhận thông số của Nhóm 2.

[CẦN BỔ SUNG NGUỒN KHI CÓ] Ghi hãng, tên catalogue, phiên bản hoặc đường dẫn cho lốp/động cơ thực tế nếu nhóm lựa chọn. Chưa tra catalogue thì không ghi là đã kiểm chứng sản phẩm.