## ĐỐI CHIẾU NỘI DUNG NHÓM 2 VỚI NHÓM A

Ngày rà soát: 19/10/2026. Tài liệu chính: BTL_Nhom_2_chuacodothi.docx. Tài liệu tham khảo: Báo cao tính toán sức kéo_NHÓM A.docx.

Kết quả chính: Nhóm 2 đã có đủ các nhóm đề mục chính theo đề, nhưng còn thiếu minh chứng chọn lốp và phần tổng hợp để kiểm tra. Vấn đề ưu tiên là số liệu động cơ/truyền lực mới đang trộn với các bảng phương án cũ. Bản bổ sung giữ nguyên thông tin nhóm, khung đồ thị và đánh dấu rõ những chỗ cần sửa.

## 1. Các mục cần bổ sung, đã có hoặc không cần sao chép

| Nội dung đối chiếu | Nhóm 2 / quyết định | Đã xử lý trong bản bổ sung |
| --- | --- | --- |
| Thông số đầu vào và ký hiệu | CẦN BỔ SUNG: hiện phân tán, có mâu thuẫn. | Thêm bảng thống nhất sau mục 1; phân biệt M/G/mb, nN/nv/nM và F/A. |
| Tính chọn lốp | ĐÃ CÓ tải/lốp và bán kính; CẦN BỔ SUNG kiểm tra catalogue. | Thêm mục 2.1.4: tải đơn ≥ 1.153,5; tải kép ≥ 1.345,75 kg/lốp; tốc độ ≥ 95 km/h theo điều kiện nhà sản xuất. |
| Cầu chủ động / tải động | ĐÃ CÓ giả thiết cầu sau; NÊN GIẢI THÍCH. | Thêm 2.1.3: sơ đồ 4×2, lốp kép, mb = Z2/G2; lấy mb = 1 sơ bộ, khác 0,7. |
| Cơ sở chọn động cơ | ĐÃ CÓ công thức; NÊN LÀM RÕ mô hình. | Thêm 2.2.4, không gán mã HINO khi chưa dùng catalogue. |
| Số cao nhất / số cấp | ĐÃ CÓ; không thiếu một chương riêng. | Sửa câu số V truyền thẳng thành IV truyền thẳng, V truyền tăng; q chỉ cho I–IV. |
| Hộp số phụ | TÙY CHỌN THIẾT KẾ; đề không bắt buộc. | Giữ giả thiết hiện có ip,c=1,25 và đánh dấu phải dùng đồng bộ; không tự bỏ. |
| Các phương trình và đồ thị chất lượng kéo | ĐÃ CÓ đủ nhóm công suất, lực kéo, D, j, 1/j, t, S. | Bổ sung ý nghĩa công suất; đánh dấu các bảng cần tính lại; giữ tám khung chưa có hình. |
| D khi tải hàng thay đổi | TÙY CHỌN: chỉ đề Nhóm A yêu cầu rõ. | Thêm 3.3.1 với công thức và bảng hệ số quy đổi; có thể bỏ khi muốn gọn. |
| Bảng tổng hợp tính năng | NÊN BỔ SUNG; hiện mới kết luận bằng văn. | Thêm bảng cuối phần kết luận, phân biệt kết quả đã khớp và còn chờ kiểm tra. |
| Phổ xe để chọn G0 | KHÔNG CẦN: đề Nhóm 2 đã cho 3.450 kg. | Không sao chép phổ xe Nhóm A. |
| 20 kg hành lý/người; sáu số; động cơ/lốp mẫu | KHÔNG CẦN: là giả thiết hoặc dữ liệu của đề khác. | Không đưa vào Nhóm 2. |
| Lời giới thiệu dài / lời cảm ơn | ĐÃ CÓ, KHÔNG CẦN LẶP. | Giữ thông tin riêng của nhóm; chỉ sửa lời khẳng định bảng đã thống nhất vì hiện chưa đúng. |
| Tài liệu tham khảo | CẦN bổ sung nguồn thật khi chọn sản phẩm. | Ghi rõ vai trò bản Nhóm A; không bịa dữ liệu catalogue. |

## 2. Những chỗ cần sửa trước khi chốt kết quả

| Vị trí trong Nhóm 2 | Vấn đề | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Mục 2.1.1, công thức (2.2) | G đồng thời gán kg và N. | ĐÃ SỬA thành M = 7.690 kg; G = 75.438,90 N. |
| Mục 2.2.1, (2.8) | f làm tròn thành 0,02 quá thô. | ĐÃ SỬA hiển thị 0,021964; giữ số chưa làm tròn khi tính. |
| Bảng 2; mục 2.2.2 | Bảng ghi nN=2.600, công thức lại suy nN=2.888,89. | CẦN CHỐT: giữ nN=2.600 → nv=2.340; hoặc giữ nv=2.600 → nN=2.888,89. |
| (2.13), Bảng 3 | 109,523/0,936 không bằng112,6. | CẦN SỬA: với giả thiết hiện tại phải khoảng117,011912 kW; cập nhật đặc tính. |
| (2.16)–(2.17), Bảng 3 | nM1950/Mmax456,62 thuộc nN2600; bảng dùng nN2888,89. | Nếu giữ nv2600 và sửaNmax117,011912 thì nM2166,667 và Mmax410,960. Chỉ dùng khi chọn nhánh ấy. |
| Mục2.3.1, (2.21) | rb chỉ hiển thị0,44 làm người đọc khó kiểm tra. | i0=4,5436 phù hợp rb0,4403725,nv2600,top0,8,ip1,25; giữ số chưa làm tròn. |
| (2.24) | Cận5,167–8,75 dựa M394,301 lấy từ bảng thưa. | Dùng cực trị giải tích của động cơ đã chốt; kiểm tra lại cả cản đường, không khí và bám. |
| Mục2.3.2 và Bảng4 | Cột vận tốc vẫn theo hộp số cũ. | Tính lại toàn bộ vận tốc với i0,ih,ip,rb mới; sửa phạm vi công bội. |
| Bảng5 so với Bảng3 | Cùng800v/ph: Ne26,152 nhưng Nk27,777, trong khiη=0,89. | CẦN SỬA: Nk phải bằngηNe; tất cả bảng dùng cùng động cơ. |
| Bảng8 và Bảng9 | Pφ42.245,78 và Dφ0,56 thuộcφ0,8, tráiφ0,75. | Giữφ0,75 thìPφ39.605,42; Dφ=0,525−Wv²/G. Đã sửa nhãn tổng cảnPc. |
| Bảng10–12 | δh và gia tốc còn theo tỷ số truyền cũ. | Rà mô hình quán tính khi cóip1,25; tính lạiδ,j,1/j sau khi chốt. |
| Bảng13–14; (3.22)–(3.23) | t108,898s/S2048,794m và kiểm tra hội tụ là bộ cũ. | Tính lại chuyển số, tích phân và kiểm tra; không coi kết quả cũ đã xác nhận phương án mới. |
| Kết luận | Nhắc lại động cơ, lốp/truyền lực và kết quả cũ. | Viết lại từ bảng đã đồng bộ; bảng bổ sung đã chỉ rõ trạng thái từng nhóm kết quả. |

## 3. Phần mở rộng tải hàng có thể giữ hoặc bỏ

Phần này không bắt buộc theo đề Nhóm 2. Khi giữ hai người trên xe: Mβ = 3.590 + 4.100β kg; tại cùng vận tốc/tay số và giả thiết lực kéo, cản không khí không đổi, Dβ = [7.690/(3.590+4.100β)]Dđầy tải. Không dùng quan hệ này thay cho kiểm tra tải bám ở trạng thái bớt hàng.

## 4. Không dùng mọi nội dung Nhóm A làm chuẩn

Nhóm A là tài liệu tham khảo cấu trúc. Bản mẫu có các chỗ cần kiểm tra độc lập: công đoạn chọn động cơ có phép tính dùng 7905 kg như trọng lượng N; thông số 150 PS được ghi 150 kW ở bảng tổng hợp; một số bước tăng tốc có thời gian/quãng đường âm. Vì vậy không chuyển các số liệu hoặc kết luận đó vào Nhóm 2.

## 5. Thứ tự sửa đề nghị

1) Chốt nN và nv, công suất và mômen; sửa Bảng 2–3 trước.

2) Chốt lốp/bán kính, hộp số phụ, truyền lực chính, các tay số, hệ số bám và quán tính.

3) Tính lại các bảng lực kéo, D, gia tốc, chuyển số, thời gian và quãng đường. Giữ bảng lực cản nếu thông số tạo lực cản không đổi.

4) Hoàn thiện tám đồ thị từ bảng đã sửa; viết lại kết luận; cập nhật mục lục và số công thức.

5) Giữ/bỏ phần tùy chọn theo phạm vi bài; bỏ các nhãn hướng dẫn sau khi xử lý xong để tạo bản nộp sạch.

Phạm vi bản giao: đã đối chiếu cấu trúc, bổ sung nội dung có thể xác định và sửa lỗi đơn vị/nhãn/diễn đạt chắc chắn. Các lựa chọn thiết kế còn xung đột được giữ và đánh dấu để nhóm sửa; chưa tính lại toàn bộ phương án mới, chưa xác nhận catalogue và chưa chèn đồ thị.